| Тульская область |  |
| --- | --- |
| муниципальное образование город Щекино Щекинского района |  |
| СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ |  |
| РЕШЕНИЕ |  |
| 24 июня 2014 года | № 146-725 |

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Щекино Щекинского района на 2014-2025 годы

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления правительства РФ от 14 июня 2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава МО г. Щекино Щекинского района, Собрание депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района,

РЕШИЛО:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Щекино Щекинского района на 2014-2025 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации МО г. Щекино Щекинского района (Рыжков А.П.) и постоянную комиссию Собрания депутатов МО г. Щекино Щекинского района по собственности и развитию инфраструктуры (Ситников А.В.).

3. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования

город Щекино Щекинского района				        Ю.В. Савушкин

Приложение

к решению Собрания депутатов

МО г.Щекино Щёкинского района

от 24  июня 2014 года № 146-725

ПРОГРАММА

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры города Щекино

муниципального образования Щёкинский район

на 2014-2025 годы

Щекино

2014

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Щекино муниципального образования Щёкинский район на 2014-2025 годы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щёкинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация МО Щекинский район |
| Цели Программы | Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2014 по 2025 гг. в г.Щекино МО Щёкинского района. |
| Задачи Программы | Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного строительства с 2014 по 2025 гг. в районах перспективной застройки в г.Щекино МО Щёкинского района; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Целевые показатели Программы | 1. Целевые показатели по качеству услуг показатели предоставления электрической энергии - уровень напряжения, кВт;- протяженность линий электропередачи, км; - средний физический износ подстанций, - доля поставки электрической энергии по приборам учета. 2. Целевые показатели по качеству предоставления тепловой энергии - годовое потребление тепловой энергии, тыс. Гкал - протяженность тепловых сетей, км; - уровень износа объектов инфраструктуры, - потери тепловой энергии, %; - доля поставки тепловой энергии по приборам учета. 3. Целевые показатели по качеству услуг воды и водоотвода: - годовое потребление воды, тыс. м3; - уровень износа объектов инфраструктуры, - доля поставки воды по приборам учета - потеря воды при транспортировке, % ; 4. Целевые показатели по качеству услуг газоснабжения - протяженность газопроводов; - уровень износа газопроводов; - доля поставки газа по приборам учета. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - начало – 2014 г. - окончание – 2025 г. Реализация Программы предусматривает два этапа: - Первый этап (2014 – 2019 гг.) – разработка технических заданий организациям коммунального комплекса, а также разработка (корректировка), утверждение и начало реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - Второй этап (2020 - 2025 гг.) – реализация утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, обеспечивающих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; корректировка инвестиционных программ по результатам их реализации. |
| Объем требуемых капитальных вложений | Общий объем требуемого финансирования Программы составляет 1 271849 тыс. руб. Программа предполагает следующий источник финансирования: - Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. - Собственные средства предприятий организаций коммунального комплекса. - Тарифная надбавка организаций коммунального комплекса. - Средства бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение: - качества предоставляемых услуг; - эффективности работы систем жилищно-коммунального реализации хозяйства; - качества очистки сбрасываемых сточных вод и улучшение экологической обстановки в целом на территории г. Щекино; - снижение уровня изношенности и ликвидация аварийных участков инженерной инфраструктуры; - обеспечение развития жилищного строительства и объектов научно-промышленного комплекса |

- 1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Щекино муниципального образования Щёкинский район на 2014-2025 годы (далее – Программа) разработана  во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для закрепления планов застройки земельных участков объектами промышленного, социального и жилищного строительства; формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества и качества электроэнергии, тепла, газа, воды для обеспечения потребителей и строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2030 года включительно.

- 2. ХАРЕКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г.ЩЕКИНО

2.1. Водоснабжение.

Организацией осуществляющей добычу и подачу воды потребителям города Щекино является ОАО «ЩЖКХ».

Водопотребление составляет примерно – 22215 м3/сут. из них:

- г. Щекино – 18200 м3/сут.,

в том числе на хозяйственно-питьевые нужды:

всего – 17050 м3/сут.;

- г. Щекино – 13700 м3/сут.,

Среднесуточный централизованный отпуск воды из водопроводных систем всего – 18440 м3; в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды -17103 м3; на технические нужды -124 м3; на нужды промышленности – 1213 м3.

Магистральные водопроводные сети составляют 62,7 км, из них водоводы города Щекино – 52,3 км. Средний износ сетей 78%. Общая протяженность водопроводной сети – 164,94 км, из них общегородские сети -112,64 км. Нуждаются в замене 48,1 км.

Потери воды от объема добычи составляют:

2009г. -1474849 м3 (18,6%);

2010г. -1988468,6 м3 (24,5);

2011г. -1817081,8 м3 (23,8%);

2012г. -1919049 м3 (25,7%);

2013г. -1899051 м3 (24,4%);

Отпуск воды по приборам учета в жилой фонд составляет 65%, из них по общедомовым 18%. Подача воды хозяйствующим субъектам по приборам учета составляет 85% от общего объема поставки.

Схема водоснабжения кольцевая, состоящая из 8-ми колец.

Средняя норма водопотребления на одного жителя с учетом промышленности л/сек. – 309 л/в сутки на чел.; без учета промышленности -287 л/в сутки на чел.

Процент охвата населения централизованным водоснабжением в капитальной застройке – 92,2%, в индивидуальной застройке – 90,2%.

Основным источником водоснабжения являются эксплуатационные скважины, перечень которых и характеристики приведены ниже в таблице.

Троснянский водозабор имеет фактический водоотбор - 4730,48 т. м3/год, эксплуатационные водоносные горизонты: заволжский и упинский. Шевелевский водозабор (заволжский + упинский) - 740,52 т. м3/год, водозабор н.п. Большие Озерки (упинский) – 281,93 т. м3/год, Западный водозабор ОАО «ЩЖКХ»  (упинский водоносный горизонт) имеет фактический водоотбор – 1410,05 т. м3/год. (год бурения скважин 2000-2001 г.г).

Потребителями в городе Щекино являются 3102 жилых дома, 17 детских сада, 13 школ, 10 объектов здравоохранения.

Системами оборотного водоснабжения оснащены все крупные объекты теплоэнергетики и промышленные предприятия: Первомайская ТЭЦ, ОАО «Азот», ОАО «Химволокно».

Водоснабжение осуществляется централизованным коммунальным водопроводом, хозпитьевым и техническим водопроводами ОАО «Азот».

Качество воды в источниках водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа наШевелевском, Западном, водозаборах, по показателю общей жесткости на всех водозаборах г. Щекино, кроме Западного.

Поверхностных водозаборов нет.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*; границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений – в соответствии со СНиП 2.04.02- 84.

Таблица 2.1.1.

Технические характеристики и современное состояние

водоснабжения в г.Щекино

|  | Водозаборы подземных вод | Местоположение | Произв. м3/сут. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МО г. Щекино |  |  |  |
| 1 | Троснянский | н. п. Крутовка, в 3х км к юго-западу от г. Щекино | 12960 факт.-10996 | Лицензия ТУЛ 00009 ВЭ, запасы подземных вод категорий А+В-14,1 тыс. м3/сут., протокол №16, ТКЗ от 20.05.07г. 1 насосная станция 2-го подъема 1 насосная станция 3-го подъема 1 насосная станция 4-го подъема Станция обезжелезивания 1255 м3/сут. Износ оборудования 75%, зданий – 60% |
| 2 | Шевелевский | н.п. Ст. Колпна на восточной окраине г. Щекино | 3720 факт.-2754 | Лицензия ТУЛ 00008 ВЭ 1 насосная станция 2-го подъема Износ оборудования 87%, зданий – 70% |
| 3 | Большие Озерки | н.п. Большие Озерки на южной окраине г. Щекино | 1044 (770) факт.- 980 | Лицензия ТУЛ 57469 ВЭ 1 насосная станция 2-го подъема |
| 4 | Западный | п. Головеньковский | 5000 факт.- 3735 | Лицензия ТУЛ 57470 ВЭ 1 насосная станция 2-го подъема строится станция обезжелезивания. |
| 5 | Колпянский | На восточной окраине г. Щекино.ул. Победы, 26 | 2300 | Лицензия ТУЛ 57254 ВЭ Выведен на консервацию с июля 2007 г. в связи с несоответствием химических показателей Износ оборудования 96%, зданий – 75% |
|  | Общая производит.водозаборов |  | 22724 |  |

2.2 Водоотведение.

В настоящее время в городе Щекино действует централизованная система водоотведения, принимающая хозяйственно- фекальные и производственные сточные воды. Сточные воды проходят очистку на 2-х комплексах очистных сооружений: очистных сооружениях города Щекино и очистных сооружениях ОАО «Щекиноазот».

Канализационные магистральные сети составляют всего – 32,3 км, из них главные коллекторы г. Щекино -21,8 км. Средний износ – 73 %.

Общая протяженность канализационных сетей по городу Щекино – 103,4 км.

В городе около 25% жилищного фонда не обеспечено канализацией. Охват населения системой канализации составляет: для капитальной застройки – 94,8%; для индивидуальной – 58,2%.

Производительность очистных сооружений города Щекино -20000 м3/сут. Количество сточных вод –фекальных 14100 м3/сут., - производственных 900 м3/сут. Состав очистных сооружений – песколовки с круговым движением воды – 2 ед., вертикальные отстойники – 8 ед. Очистка стоков механическая, после механической очистки стоки подаются на биологическую очистку в очистные сооружения ОАО «Щекиноазот».

Очистные сооружения расположены северо-восточнее города в районе д. Подиваньково. Возможности расширения очистных сооружений нет.

На канализационной сети действуют 6 канализационных станций перекачки:

- КНС №1 по ул. Пионерская,34а;

- КНС №2 по ул. Московская, 1в;

- КНС №3 по ул. Московская, 1г;

- КНС №4 п. Первомайский, ул. Западная, 1б;

- КНС №5 г. Щекино, ул. Советская, 81

- КНС №6 д. Подиваньково, Площадка ГОС.

2.3 Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилищно-коммунальной многоквартирной жилой застройки и общественных зданий муниципального образования осуществляется от котельных и  бойлерных.

Тепло от котельных, в основном, подается на отопление. Только от нескольких котельных тепло поступает как на отопление, так и на горячее водоснабжение. В домах, оборудованных ваннами, горячая вода готовится в газовых водонагревателях.

Оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет в жилищном фонде 23ед. (2,8%) из 824, поквартирными 0% из 4543, хозяйствующих субъектов 10%.

Собственник объектов теплоснабжения – ОАО «ЩЖКХ».

Таблица 2.3.1.

Характеристика котельных г.Щекино

| Номер котельной, подключенные объекты | Местоположение | Объем зданий, м3 | Подключенные нагрузки (при t -27оС), Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | отопление | Горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МО г. Щекино |  |  |  |  |  |
| КОТЕЛЬНАЯ №1 | (КПД 80,0%) | 92627,43 | 1,9223 | 1,9223 | 0 |
| Жилой фонд | В районе ул. Школьная | 85031 | 1,772 | 1,772 | 0 |
| Прочие объекты |  | 7596,43 | 0,1503 | 0,1503 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №2 | (КПД 72,68%) | 162007,49 | 3,2088 | 3,2088 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Революции - ул. Пионерская | 158452 | 3,136 | 3,136 | 0 |
| Прочие объекты |  | 3555,49 | 0,0728 | 0,0728 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №3 | (КПД 73,7%) | 134925,42 | 2,6204 | 2,6204 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Ленина–Новая Шахтерская | 103037 | 2,0163 | 2,0163 | 0 |
| Прочие объекты |  | 31888,42 | 0,6041 | 0,6041 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №4 | (КПД 80,0%) | 175782 | 3,5626 | 3,5626 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Шахтерская-Шамшиковой | 114111 | 2,1905 | 2,1905 | 0 |
| Прочие объекты |  | 61671 | 1,3721 | 1,3721 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №5 | (КПД 80,0%) | 191492,54 | 3,5215 | 3,5215 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Пионерская – Южная-Школьная | 139055 | 2,5792 | 2,5792 | 0 |
| Прочие объекты |  | 52437,54 | 0,9423 | 0,9423 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №6 | (КПД 80,0%) | 294441,73 | 5,7884 | 5,5404 | 0,248 |
| Жилой фонд | Ул. Победы, Колоскова, Ленина | 23,7887 | 4,7546 | 4,5066 | 0,248 |
| Прочие объекты |  | 56554,73 | 1,0338 | 1,0338 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №7 | (КПД 72,04%) | 33467 | 0,8203 | 0,8203 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Промышленная | 30853 | 0,7522 | 0,7522 | 0 |
| Прочие объекты |  | 2614 | 0,0681 | 0,0681 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №8 | (КПД 77,15%) | 26953 | 0,7043 | 0,7043 |  |
| Жилой фонд | Ул. Заводская, Советская, Учебная | 13698 | 0,2934 | 0,2934 |  |
| Прочие объекты |  | 13255 | 0,4109 | 0,4109 |  |
| КОТЕЛЬНАЯ №9 | (КПД 80,0%) | 48264,54 | 2,0737 | 0,9518 | 1,1219 |
| Жилой фонд | Ул. Пионерская, Заводская | 25384 | 1,5283 | 0,5084 | 1,0199 |
| Прочие объекты |  | 22880,54 | 0,5454 | 0,4434 | 0,102 |
| КОТЕЛЬНАЯ №10 | (КПД 74,1%) | 85503,03 | 1,8666 | 1,7164 | 0,1502 |
| Жилой фонд | Ул. Пионерская, Советская, Ленина | 2365,62 | 0,0573 | 0,0573 | 0 |
| Прочие объекты |  | 83137,41 | 1,8093 | 1,6591 | 0,1502 |
| КОТЕЛЬНАЯ №11 | (КПД 80,0%) | 65866 | 1,4797 | 1,4797 |  |
| Жилой фонд | Ул. Поселковая | 64399 | 1,4494 | 1,4494 | 0 |
| Прочие объекты |  | 1467 | 0,0303 | 0,0303 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №12 | (КПД 82,127%) | 32231 | 0,7266 | 0,7266 |  |
| Жилой фонд | Ул. Путевая | 25736 | 0,589 | 0,589 | 0 |
| Прочие объекты |  | 6495 | 0,1376 | 0,1376 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №14 | (КПД 70,0%) | 83214,7 | 1,50694 | 1,4948 | 0,1366 |
| Жилой фонд | Ул. Пионерская, Советская | 46898 | 0,7878 | 0,7878 | 0 |
| Прочие объекты |  | 36316,7 | 0,71914 | 0,707 | 0,1366 |
| КОТЕЛЬНАЯ №15 | (КПД 89,0%) | 42413 | 0,7919 | 0,7919 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Л. Толстого | 28042 | 0,551 | 0,551 | 0 |
| Прочие объекты |  | 14371 | 0,2409 | 0,2409 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №16 | (КПД 80,0%) | 121124,05 | 2,53297 | 2,53297 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Ленина, Ясная, Советская | 121036 | 2,3266 | 2,3266 | 0 |
| Прочие объекты |  | 10088,05 | 0,20637 | 0,20637 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №18 | (КПД 75,72%) | 68690 | 1,3717 | 1,2654 | 0,1063 |
| Прочие объекты | Ул. Болдина, Луговая | 68690 | 1,3717 | 1,2654 | 0,1063 |
| КОТЕЛЬНАЯ №19 | (КПД 79,93%) | 18061 | 0,3755 | 0,3374 | 0,0381 |
| Прочие объекты | Щек.детская городская больница | 18061 | 0,3755 | 0,3374 | 0,0381 |
| КОТЕЛЬНАЯ №20 |  | 878869,22 | 15,5246 | 15,5246 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Лукашина, Гагарина | 705391 | 12,4789 | 12,4789 | 0 |
| Прочие объекты |  | 173478,22 | 3,0457 | 3,0457 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №21 | (КПД 91,44%) | 443902,72 | 8,6404 | 8,4084 | 0,232 |
| Жилой фонд | Ул. Молодежная, Спортивная, Зеленая Лукашина, | 412906 | 7,9951 | 7,8011 | 0,194 |
| Прочие объекты |  | 30996,72 | 0,6453 | 0,6073 | 0,038 |
| КОТЕЛЬНАЯ №22 | (КПД 80,0%) | 144793,22 | 2,6464 | 2,6464 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Емельянова, Юбилейная | 142397 | 2,6036 | 2,6036 | 0 |
| Прочие объекты |  | 2396,22 | 0,0428 | 0,0428 |  |
| КОТЕЛЬНАЯ №23 | (КПД 70,0%) | 66336,09 | 1,2881 | 1,2881 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Л.Толстого, Советская, Свободы, | 37318 | 0,7651 | 0,7651 | 0 |
| Прочие объекты |  | 29018,09 | 0,523 | 0,523 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №24 | (КПД 90,8%) | 188887 | 4,2712 | 3,5504 | 0,7208 |
| Жилой фонд | Ул. Ремонтников, Стволовая, Южная, Революции, Пионерская | 134489 | 3,1474 | 2,506 | 0,6414 |
| Прочие объекты |  | 54398 | 1,1238 | 1,0444 | 0,0794 |
| КОТЕЛЬНАЯ №25 | (КПД 72,0%) | 458731 | 8,8439 | 8,5244 | 0,3195 |
| Жилой фонд | Ул.Советская,Ленина,Пролетарская, Ясная, | 338841 | 6,5198 | 6,2804 | 0,2394 |
| Прочие объекты |  | 119890 | 2,3241 | 2,244 | 0,0801 |
| КОТЕЛЬНАЯ №27 | (КПД 70,0%) | 374217,48 | 7,4569 | 6,7776 | 0,6793 |
| Жилой фонд | Ул. Мира, Юбилейная | 260901 | 4,9798 | 4,8084 | 0,1714 |
| Прочие объекты |  | 113316,48 | 2,4771 | 1,9692 | 0,5079 |
| КОТЕЛЬНАЯ №28 | (КПД 72,0%) | 180593 | 3,8471 | 3,3509 | 0,4962 |
| Жилой фонд | Ул. Мира | 161145 | 3,4458 | 2,9687 | 0,4771 |
| Прочие объекты |  | 19448 | 0,4013 | 0,3822 | 0,0191 |
| КОТЕЛЬНАЯ №29 | (КПД 70,0%) | 54650 | 0,994 | 0,994 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Декабристов, 3-ий проезд | 26757 | 0,5029 | 0,5029 | 0 |
| Прочие объекты |  | 27893 | 0,4911 | 0,4911 | 0 |
| Бойлерная №1 |  | - | 7,1241 | - | 7,1241 |
| Жилой фонд | Ул. Емельянова, Ясенковский проезд | - | 5,9173 | - | 5,9173 |
| Прочие объекты |  | - | 1,2068 | - | 5,9173 |
| Бойлерная №2 |  | - | 2,473 | - | 2,473 |
| Жилой фонд | Ул. Емельянова, Лукашина | - | 2,3894 | - | 2,3894 |
| Прочие объекты |  | - | 0,0836 | - | 0,0836 |
| Бойлерная №4 |  | - | 1,5276 | - | 1,5276 |
| Жилой фонд | Ул. Емельянова, Юбилейная |  | 1,5094 |  | 1,5094 |
| Прочие объекты |  | - | 0,0182 | - | 0,0182 |

Теплосети проложены как в надземном, так и в подземном исполнении. Часть теплосетей имеет большой срок эксплуатации и требует их реконструкции.

Проектное решение теплоснабжения проектируемой жилой застройки предусматривается от поквартирных источников тепла, что позволит снизить потери тепла при транспортировке и расход энергоресурсов.

Тариф на тепловую энергию в городеЩекино с 01.01.2013 по 01.07.2013 года составляет:

-1638,78 руб. (ОАО ЩЖКХ», Первомайская ТЭЦ»):

-1465,74 руб. (ООО «Завод Стройкерамика»).

Тариф на тепловую энергию в городеЩекино с 01.07.2013 по 31.12.2013 года составляет:

-1820,98 руб. (ОАО ЩЖКХ», Первомайская ТЭЦ»):

-1641,95 руб. (ООО «Завод Стройкерамика»).

Тариф на тепловую энергию в городеЩекино с 01.01.2014 по 01.07.2014 года составляет:

-1820,98 руб. (ОАО ЩЖКХ», Первомайская ТЭЦ»):

-1641,95 руб. (ООО «Завод Стройкерамика»).Тариф на тепловую энергию в городеЩекино с 01.07.2014 по 31.12.2014 года составляет:

-1879,61 руб. (ОАО ЩЖКХ», Первомайская ТЭЦ»):

-1717,34 руб. (ООО «Завод Стройкерамика»).

Динамика тарифов на тепловую энергию за 2010-2014 годы

Таблица 2.3.2

| Тариф на тепловую энергию | 2010 |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2010 | с 01.01.2011 | с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 | с 01.01.2014; с 01.07.2013. |
| ОАО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» руб./Гкал (без НДС) | 1148,67 | 1283,5 | 1283,5 | 1360,51 | 1388,8 | 1388,8 | 1543,2 | 1584,25 | 1635,61 |

Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей с 2012 к 2013 году составил  11,12%.

Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей с 2013 к 2014 году составил  10,00%.

Прогнозируемый рост тарифов на тепловую энергию для потребителей с 2014 к 2015 году составил  3,14%.

Размер прогнозных тарифов в сфере теплоснабжения на 2013-2028 годы получен с учетом принятых в расчетах индексов-дефляторов изменения цен по видам экономической деятельности, установленных Минэкономразвития России и экономии за счет реализации рекомендуемых схемой теплоснабжения городаЩекино мероприятий (2.3.3.).

Таблица 2.3.3.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 135 111 | 149 974 | 167 221 | 180 766 | 194 684 | 208 312 | 284 602 | 299 686 | 314 670 | 330 403 | 366 196 | 384 506 | 391 812 | 399 256 | 406 842 |
| 2 | Затраты на покупное тепло | тыс. руб. | 68 374 | 75 895 | 84 623 | 91 478 | 98 521 | 105 418 | 87 353 | 91 982 | 96 581 | 101 410 | 111 217 | 116 778 | 118 996 | 121 257 | 123 561 |
| 3 | Вода и стоки на технологические цели | тыс. руб. | 9 720 | 10 245 | 10 747 | 11 327 | 11 927 | 12 536 | 13 125 | 13 689 | 14 196 | 14 721 | 15 830 | 16 416 | 16 843 | 17 281 | 17 730 |
| 4. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 7 388 | 7 787 | 8 168 | 8 609 | 9 065 | 9 528 | 9 976 | 10 405 | 10 790 | 11 189 | 12 032 | 12 477 | 12 802 | 13 135 | 13 476 |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 232 | 2 353 | 2 468 | 2 601 | 2 739 | 2 879 | 3 014 | 3 144 | 3 260 | 3 381 | 3 635 | 3 770 | 3 868 | 3 968 | 4 072 |
| 6. | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | тыс. руб. | 119 745 | 131 242 | 143 818 | 161 789 | 182 744 | 204 016 | 322 367 | 352 435 | 376 279 | 417 212 | 499 892 | 543 540 | 582 824 | 623 130 | 664 483 |
| 7. | Цеховые расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 980 | 2 087 | 2 189 | 2 307 | 2 430 | 2 554 | 2 674 | 2 789 | 2 892 | 2 999 | 3 225 | 3 344 | 3 431 | 3 520 | 3 612 |
| 9. | Покупная электроэнергия | тыс. руб. | 29 290 | 32 512 | 36 251 | 39 187 | 42 205 | 45 159 | 62 464 | 65 775 | 69 063 | 72 517 | 84 747 | 88 984 | 90 675 | 92 397 | 94 153 |
| 10. | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 373 840 | 412 094 | 455 485 | 498 064 | 544 317 | 590 402 | 785 574 | 839 904 | 887 731 | 953 831 | 1 096 774 | 1 169 815 | 1 221 251 | 1 273 945 | 1 327 929 |
| 11. | Прибыль | тыс. руб. | 1 004 | 1 058 | 1 110 | 1 170 | 1 232 | 1 295 | 1 356 | 1 414 | 1 467 | 1 521 | 1 636 | 1 696 | 1 740 | 1 785 | 1 832 |
| 12. | НВВ | тыс. руб. | 374 845 | 413 152 | 456 595 | 499 234 | 545 549 | 591 697 | 786 930 | 841 318 | 889 198 | 955 352 | 1 098 410 | 1 171 511 | 1 222 991 | 1 275 730 | 1 329 761 |
| 13. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 309 | 309 | 309 | 309 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| 14. | Средний одноставочный тариф для потребителей | руб/Гкал | 1543,20 | 1700,91 | 1879,76 | 2055,30 | 2245,97 | 2435,96 | 2546,70 | 2721,13 | 2875,99 | 3089,95 | 3493,89 | 3726,42 | 3890,17 | 4057,92 | 4229,79 |
| 15. | Рост тарифа | % |  | 10,22% | 10,51% | 9,34% | 9,28% | 8,46% | 4,55% | 6,85% | 5,69% | 7,44% | 6,82% | 6,66% | 4,39% | 4,31% | 4,24% |

Таблица 2.3.4.

2.4 Газоснабжение.

Газоснабжение осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории города является две газораспределительные станции: Щекино-1, Щекино-2.  К ним подведен газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Ставрополь-Москва I.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования размещено ГРП, ЩРП – 53 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 381,12 км, в том числе: высокого давления -35,29 км, среднего давления 60,66 км, низкого давления 285,17 км.

Оснащенность индивидуальными и общедомовыми приборами учета жилищного фонда составляет 0%, потребность в установке -4543 квартирных, 906 общедомовых.

Тариф на природный газ составляет:

для населения:

-4023 руб. 31 коп.за 1000 куб. м с учетом НДС с 1 января 2013 года;

- 4626 руб. 84 коп.за 1000 куб. м с учетом НДС с 1 июля 2013 года;

-4626 руб. 84 коп.за 1000 куб. м с учетом НДС с 1 января 2013 года;

- 4626 руб. 84 коп.за 1000 куб. м с учетом НДС с 1 июля 2013 года.

для промышленных потребителей

-4062 руб. за 1000 куб. м с учетом НДС с 1 января 2013 года;

-4140 руб. за 1000 куб. м с учетом НДС с 1 июля 2013 года.

При всех видах хозяйственной деятельности на территории муниципального образования расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметров трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

2.5. Электроснабжение.

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается ОАО «ТЭК», сетевыми организациями являются ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» и ОАО «Щёкинскаягорэлектросеть»

Основными источниками потребителей электроэнергии являются подстанции ПС 110/35/6 кВ «Ломинцево» с установленной мощностью 2х16 МВА, ПС  «Ясенки» с установленной мощностью 2х25 МВА., ПС -35/6 кВ «РТО».

На территории муниципального образования размещаются подстанции 35-100 кВ, не принадлежащие филиалу «Тулэнерго» ПС 35/6 кВ  «Упа», установленной мощностью 2х5,6 МВА, ПС 110/6 кВ «Восточная» установленной мощностью 2х60 МВА, ПС «Воздремо», установленной мощностью 2х5,6 МВА, ПС 110/6 «Капролактам», установленной мощностью 2х63 МВА – владелец ОАО «Щекиноазот».

Количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 79 шт.

Общая протяженность линий электропередачи 6 кВ, 0,4 кВ составляет 559,23 км, в том числе кабельных 353,025 км, воздушных 206,2 км.

Таблица 2.5.1

Список действующих трансформаторных подстанций

на территорииМО г.Щекино

| № п/п | тип ТП. диспетчерское наименование | Мощность установленных трансформаторов тока (кВа) | Напряжение (кВ) | Источник, питания | В чьей эксплуат. находится | Адрес расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1 | 400, 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | ул. Советская, 29 |
| 2 | ТП-3 | 560, 320 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Советская, 18 |
| 3 | ТП-7 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | улИндустриальая, 15 |
| 4 | ТП-9 | 630.630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ясная, 2 |
| 5 | РП-14 | 320 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | ЦРБ (у входа) |
| 6 | РП-12 | 60 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | 4-й подъем |
| 7 | РП-3 |  | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Спортивная, 9 |
| 8 | ТП-14 | 320 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | ул. Емельянова, 3 |
| 9 | КТП-15 | 320 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | ул Железнодорожная, 1 |
| 10 | ТП-16 | 630 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Спортивная, 5 |
| 11 | КТП-17 | 630 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Д. Тросна. улТроснянская |
| 12 | ТП-18 | 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ст. Колпна, водозабор |
| 13 | ТП-цех31 | 630, 1000 | в | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Зеленая, 6 |
| 14 | ТП-22 | 250 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | ул Микшерская.7 |
| 15 | РП-4 |  | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Шачта 7 |
| 16 | ТП-24 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | ЧЛ V 14 IKHR 1 .' |
| 17 | КТП-25 | 320, 250 | е | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | у л Стахановская.15 |
| 18 | КТП-25 А | 320, 250 | в | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» |  |
| 19 | ТП-26 | 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ленина, 53 |
| 20 | ТП-28 | 400, 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ленина, 57 |
| 21 | ТП-29 | 180, 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ленина, 60 |
| 22 | ТП-30 | 200 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Советская, 1 |
| 23 | ТП-31 | 630, 1000 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | Фекальная насосная |
| 24 | ТП-32 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Зеленая, 6 |
| 25 | КТП-ЗЗ | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Строителей, 1 |
| 26 | П1-34 | 400, 250 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ленина, 25 |
| 27 | II1-35 | 630, 630 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Лукашина, 10 |
| 28 | TI1-36 | 250, 4 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Емельянова, 20 |
| 29 | 111-37 | 400, 400 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Лукашина, 8в |
| 30 | ТП-38 | 250 | 6 |  | ОАО «ЩГЭС» | улЛукашина, 4а |
| 31 | ГП-39 | 320, 400 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Победы, 18 |
| 32 | ГП-39-а" | 400, 25 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Емельянова, 8 |
| 33 | ТП-40 | 250, 250 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Емельянова, 8 |
| 34 | ТП-41 | 250, 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Пионерская, 3 |
| 35 | ТП-42 | 320 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Советская, 40 |
| 36 | ТП-43 | 320, 16 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Территория завода «Кислотоупор» |
| 37 | ТП-44 | 630, 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Территория а/к 1810 |
| 38 | ТП-45 | 400, 400 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Советская, 29 |
| 39 | ТП-46 | 630, 400 | 6 | п/ст- 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Мира, 26 |
| 40 | ТП-47 | 400, 400 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Юбилейная, 13 |
| 41 | ТП-48 | 160, 250 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Юбилейная, 3 |
| 42 | ТП-49 | 250 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Детская больница |
| 43 | ТП-50 | 180 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Свобода, 10 |
| 44 | ТП-51 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясеики | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Заводская, 3 |
| 45 | РП-5 |  | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Юбилейная, 10 |
| 46 | ТП-53 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Л. Толстого, 68 |
| 47 | ТП-54 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Революции, 26 |
| 48 | ТП-55 | 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Революции, 75 |
| 49 | ТП-56 | 320, 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Пионерская, 13 |
| 50 | ТП-57 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Шамшиковой, 2 |
| 51 | ТП-58 | 250, 250 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Пионерская, 27 |
| 52 | ТП-59 | 320, 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Горбольница №1 |
| 53 | ТП-60 | 300 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Ленина,11 |
| 54 | ТП-61 | 630, 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Ленина,22 |
| 55 | ТП-62 | 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Школьная, 39 |
| 56 | ТП-63 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | П. Финский, 4й Поселковый пр., 2 |
| 57 | КТП-64 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Локомотивная, 2 |
| 58 | ТП-65 | 315 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Базовая, 5 |
| 59 | ТП-68 | 400 | 6 | «Сельэлектро» | ОАО "ЩГЭС" | П. Шахты-7 (ДРСУ) |
| 60 | КТП-72 | 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ст. Колпна |
| 61 | КТП-81 | 250 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул.Шахтостроительная, 11 |
| 62 | РП-11 | 400, 400 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Емельянова, районная котельная |
| 63 | КТП-90 | 250 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Угольная, 8 |
| 64 | ТП-92 | 630, 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Победа, 20 |
| 65 | ТП-94 | 100 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Д. Подиваньково (очистные сооруж.) |
| 66 | ТП-97 |  | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Мира, 17 |
| 67 | КТП-98 | 630, 630 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Советская, 32 |
| 68 | РП-13 |  | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Гагарина, 4 |
| 69 | ТП-129 | 630, 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Ясенковскийпр, 4 |
| 70 | ТП-130 | 320, 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Гагарина, 14 |
| 71 | ТП-131 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Ленина, 7 |
| 72 | КТП-135 | 560 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Гагарина, 14 |
| 73 | ТП-137 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Нагорная, 4 |
| 74 | КТП-138 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Энергетиков, 13 |
| 75 | КТП-147 | 400, 320 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Декабристов, скорая помощь |
| 76 | КТП-159 | 400 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Бытовая |
| 77 | ТП-200 | 315 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Территория ВОС |
| 78 | ТП-213 | 1000, 1000 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Подиваньково КНС |
| 79 | РП-8 | 100 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Промышленная |

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Щекинская городская электросеть»

Стандартизированная тарифная ставка в диапазоне максимальной мощности j (C 1) на осуществление организационных мероприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения 2 к Методическим указаниям (руб./кВт)

| ТСО / Мероприятие | До 15 кВт | От 15 кВт до 150 кВт | От 150 кВт до 670 кВт | От 670 кВт до 2700 кВт | От 2700 кВт до 5800 кВт | От 5800 кВт до 8900 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Щекинская городская электросеть" | 630,91 | 174,28 | 33,83 | 6,63 | 2,63 | 1,52 |

Стандартизированная тарифная ставка на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (C 2(3))стij на покрытие расходов ТСО на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км), в ценах 2001 г.

| Стандартизированная ставка | Тип линий | Напряжение | до 150 кВт | от 150 до 670 кВт | от 670 до 2700 кВт | от 2700 до 5800 кВт | от 5800 до 8900 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 2 ст 0,4 j | ВЛ | 0,4 | 188 052,44 | 629 958,89 | 2 181 234,70 | - | - |
| с 2 ст 6-10 j | ВЛ | 6-10 | 290 704,12 | 298 564,86 | 298 564,86 | 321 196,39 | 607 160,86 |
| с 3 ст 0,4 j | КЛ | 0,4 | 252 864,79 | 866 373,18 | 3 493 128,87 | - | - |
| с 3 ст 06-10 j | КЛ | 6-10 | 259 508,74 | 272 687,62 | 322 778,02 | 667 730,54 | 873 259,47 |

Примечание:

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в трансформаторную подстанцию.

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Стандартизированная тарифная ставка в диапазоне максимальной мощности j (C  4 ) на покрытие расходов ТСО на строительство ст j подстанций (руб./кВт.), в ценах 2001 г.

| Стандартизированная ставка | до 150 кВт | от 150 до 670 кВт | от 670 до 2700 кВт | от 2700 до 5800 кВт | от 5800 до 8900 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 4 ст j | 1 396,73 | 1 224,41 | 924,23 | 902,11 | 850,01 |

Примечание:

1. "До 15 кВт" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт.

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Ставка за единицу максимальной мощности в диапазоне максимальной мощности j (C  1) на осуществление ем j организационных мероприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6приложения 2 к Методическим указаниям (руб./кВт)

| ТСО/Мероприятие | До 15 кВт | От 15 кВт до 150 кВт | от 150 до 670 кВт | от 670 до 2700 кВт | от 2700 до 5800 кВт | от 5800 до 8900 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Щекинская городская электросеть" | 630,91 | 174,28 | 33,83 | 6,63 | 2,63 | 1,52 |

Ставки за единицу максимальной мощности на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (C  2(3)  ) ем    ij на покрытие расходов ТСО на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи (руб./кВт), в ценах 2001 г.

| ставка за единицу мощности | Тип линий | Напряжение | до 150 кВт | от 150 до 670 кВт | от 670 до 2700 кВт | от 2700 до 5800 кВт | от 5800 до 8900 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 2 ст 0,4 j | ВЛ | 0,4 | 805,06 |  |  |  |  |
| с 2 ст 6-10 j | ВЛ | 6-10 |  |  |  |  |  |
| с 3 ст 0,4 j | КЛ | 0,4 | 821,15 | 1207,78 |  |  |  |
| с 3 ст 06-10 j | КЛ | 6-10 |  | 464,32 |  |  |  |

Примечание:

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в трансформаторную подстанцию.

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Ставки за единицу максимальной мощности в диапазоне максимальной мощности j (C  4 ) на покрытие расходов ТСО ем j на строительство подстанций (руб./кВт.), в ценах 2001 г.

| Стандартизированная ставка | До 150 кВт | от 150 до 670 кВт | от 670 до 2700 кВт | от 2700 до 5800 кВт | от 5800 до 8900 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 4 ем j " |  | 1224,41 | 924,23 | 902,11 | 850,01 |

Примечание:

1. "До 15 кВт" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт.

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Тарифы на технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «Тулэнерго»

Тариф на электрическую энергию составляет

с 01.01.2013г. – 3,00 руб.;

с 01.07.2013г. – 3,36 руб.;

с 01.07.2014г. – 3,49 руб.

Оснащенность общедомовыми приборами учета в городе составляет 1,6 % (14 домов из 891); оснащенность хозяйствующих субъектов приборами учета электрической энергии – 98%.

Тарифы ОАО «Тулэнерго» на электрическую энергию и технологическое присоединение едины для всех муниципальных образований Щекинского района.

- 3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ г. ЩЕКИНО

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития города Щекино

За последние 10 лет количество населения города снизилось на 10%.

Прогнозируемое количество населения на 2025 г. составит 50,9 тыс. чел.

- на 2020 г.-54,9 тыс. чел.

По данным на 31.12.2013г. в городе Щекино общая площадь аварийного жилищного фонда - 1,6 тыс. м2, общая площадь ветхого жилищного фонда - 47,0 тыс. м2.

Таблица 3.1.1.

Динамика численности населения г.Щекино за предыдущие годы

| Годы | Постоян-ное население на начало года, тыс. чел. | Постоян-ное население на конец года, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 9 |
| 1997 | 66.1 | 65.3 |
| 1998 | 65.3 | 65.1 |
| 1999 | 65.1 | 64.4 |
| 2000 | 64.3 | 63.5 |
| 2001 | 63.5 | 62.5 |
| 2002 | 62.1 | 61.4 |
| 2003 | 61.4 | 60.8 |
| 2004 | 60.8 | 60.7 |
| 2005 | 60.7 | 60,4 |
| 2006 | 60.4 | 59.9 |
| 2007 | 59.9 | 59.7 |
| 2008 | 59,7 | 59,7 |
| 2009 | 59,7 | 59,6 |
| 2010 | 59,6 | 58,7 |
| 2011 | 58,7 | 58,1 |
| 2012 | 58,1 | 58,05 |
| 2013 | 58,05 | 58,5 |

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 22,16 м2 на 1 постоянного жителя.

Ведётся целенаправленная работа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в Тульской области на 2002-2010 г.г.» период действия которой продлен,долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2009-2016 годы".

Реализуются подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

Органами местного самоуправления сформированы на территории города свободные площадки для размещения жилищного строительства:

- участок 7035 кв. м, ул. Молодежная, в районе д., 28;

- участок 1400 кв. м, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, в 5 м восточнее д.15.

В качестве резервного участка для перспективного жилищного строительства органами местного самоуправления рассматривается участок по ул. Стадионная д. 7, 7а.

При модернизации технологических процессов, сокращении вредного воздействия и соответствующего сокращения санитарно-защитных зон производственных площадок, перепрофилировании предприятия, являющегося в настоящее время банкротом, ООО "Щекинский завод огнеупоров», ликвидации железнодорожного подъезда к промпредприятиям, проходящего в пределах жилой зоны, высвободятся дополнительные территории для жилищного строительства в центральной части города Щекино.

Ориентировочный объем жилого фонда муниципального образования на проектный срок при средней обеспеченности 25 м2/чел. составит 1662,5 тыс. м2.

Объемы жилищного фонда увеличатся преимущественно за счет реконструкции существующей усадебной и малоэтажной застройки.

Объёмы убыли и нового строительства жилья уточняются на стадии проектов планировки.

В соответствии с утвержденной городской чертой, определенной генпланами редакции 1962 и 1990 г. г., поселок Первомайский рассматривался в качестве городского планировочного района города Щекино и развитие основных частей города было направлено на объединение градостроительных составляющих, формирование единой инженерно-транспортной инфраструктуры.

В условиях роста городской агломерации процесс слияния неизбежен.

Проектом генерального плана предлагается вхождение в состав города поселка Ясенки, деревень Ясенки, Малые Озерки, Большие Озерки, а также деревень Старая Колпна и Грецовка, которые фактически являются улицами города и связаны единой сетью инженерных коммуникаций. На базе комплекса озер в южной части (д. М. Озерки и д. Б. Озерки) запроектировано развитие рекреационной зоны, строительство аквапарка, выделение участков под малоэтажную индивидуальную усадебную застройку.

3.2 Проектные предложения по развитию промышленного комплекса.

Развитие промышленного и энергетического потенциала являются основными направлениями и материальной базой формирования инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности территории.

«Схема территориального планирования Тульской области», разработанная и утвержденная в 2007 г., определила стратегические направления развития, ориентированные на ближайшие двадцать лет, которые включают:

- формирование кластеров промышленного типа;

- реализацию отраслевых программ и программ крупных предприятий, инвестиционных проектов в отраслях хозяйства;

- восстановление утраченного промышленного потенциала.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе проектом принято развитие машиностроительного комплекса как высоко инновационного сектора экономики.

Для территориального планирования Тульской области стратегической целью ставится обеспечение высоких устойчивых темпов развития промышленного производства, восстановление утраченного промышленного потенциала, восстановление места и роли промышленного производства в соответствии с потенциалом и конкурентными преимуществами отдельных территорий.

Восстановление промышленных объектов включает как возможность восстановления старого профиля специализации, так и возможность перепрофилирования производства, с использованием имеющихся производственных мощностей и созданием новых производств, освоение новых видов продукции.

В городе проведена реконструкция ряда существующих предприятий.

Идет реконструкция ЗАО «Щекинский завод ЖБИ» -  ЗАО «Щекино-бетон».

Планируются инвестиции в развитие производства.

Инвестиционный проект строительства ООО "Стройкерамика" на базе Щекинского завода "Кислотоупор" по выпуску кислотоупорной продукции показатель развития стройиндустрии.

Комплекс мероприятий в области градостроительства, архитектуры, строительства жилья и социально-значимых объектов, промышленного строительства, в том числе предприятий промышленности строительных материалов, включает реализацию национальных проектов, региональных и муниципальных программ:

- по обеспечению доступного жилья;

- по ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда;

- по социально-экономическому развитию территории;

- по формированию промышленных комплексов производства строительных материалов, обеспечивающих потребности отрасли;

- по разработке схем территориального планирования, проекта генерального плана, следующих уровней градостроительной документации.

Таблица 3.2.2.

Прогноз строительства в г.ЩекиноЩекинского района

┌───┬──────────────────────────────┬────────────────────────┐

│ N │      Объекты жилищного       │ Год                  │

│п/п│        строительства         ├─────┬──────┬─────┬─────┤

│   │                              │2013 │ 2014 │2015 │2016-│

│   │                              │     │      │     │2025 │

├───┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

├───┼──────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┤

│1  │Два трехэтажных жилых дома по │ 2100│  2100│ │     │

│   │адресу: г. Щекино, район      │     │      │     │     │

│   │котельной N 20 (примерная     │     │      │     │     │

│   │общая площадь 4200 м2),       │    │      │     │     │

│   │планируемый ввод, м2          │     │      │     │     │

├───┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│2  │Один девятиэтажный 124-       │     │  7255│ │     │

│   │квартирный жилой дом по       │    │      │     │     │

│   │адресу: г. Щекино,            │   │      │     │     │

│   │ул. Колоскова (примерная общая│     │      │     │     │

│   │площадь 7675 м2), планируемый │     │      │     │     │

│   │ввод, м2                      │     │      │     │     │

├───┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│3  │Три девятиэтажных и два       │ 8160│ 7344│ 7344│  │

│   │пятиэтажных жилых дома по     │   │      │     │     │

│   │адресу: г. Щекино,            │     │      │     │     │

│   │ул. Ясенковскийпр-д          │    │      │     │     │

│   │(примерная общая площадь      │     │      │     │     │

│   │22848 м2), планируемый ввод,  │     │      │     │     │

│   │м2                            │    │      │     │     │

├───┼──────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼─────┤

│4  │Пять трехэтажных жилых дома по│     │2700│ 4050││

│   │адресу: г. Щекино,            │     │      │     │     │

│   │ул. Советская (примерная общая│     │      │     │     │

│   │площадь 6750 м2), планируемый │     │      │     │     │

│   │ввод, м2                      │     │      │     │     │

├───┼──────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┤

│5 │Один девятиэтажный жилой дом  │     │      │1260 ││

│   │по адресу: г. Щекино,         │     │      │     │     │

│   │ул. Лукашина (примерная общая │     │      │     │     │

│   │площадь 12600 м2), планируемый│    │      │     │     │

│   │ввод, м2                      │     │      │     │     │

├───┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│6 │Один пятиэтажный 40-квартирный│ 2500│  │     │     │

│   │жилой дом по адресу:          │     │      │     │     │

│   │г. Щекино, ул. Лукашина, район│     │      │     │     │

│   │жилого дома N 3 (примерная    │     │      │     │     │

│   │общая площадь 2500 м2),       │     │      │     │     │

│   │планируемый ввод, м2          │     │      │     │     │

├───┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│7 │Один трехэтажный 70-квартирный│     │ 3940 │ │     │

│   │жилой дом по адресу:          │     │      │     │     │

│   │г. Щекино, ул. Ленина, район  │     │      │     │     │

│   │жилых домов N 11 и N 13       │     │      │     │     │

│   │(примерная общая площадь      │    │      │     │     │

│   │3940 м2), планируемый ввод, м2│     │      │     │     │

├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│8 │Три трехэтажных жилых дома по │ 1500│  3000│ │     │

│   │адресу: г. Щекино, пересечение│     │      │     │     │

│   │ул. Молодежной и ул. Пирогова │     │      │     │     │

│   │(примерная общая площадь      │     │      │     │     │

│   │4500 м2, 72 квартиры),        │     │      │     │     │

│   │планируемый ввод, м2          │     │      │     │     │

│9  │Строительство индивидуальных  │320│  4680│ 4680│ │

│   │жилых домов на территории     │     │      │     │     │

│   │района (примерная средняя     │     │      │     │     │

│   │площадь 180 м2), планируемый  │    │      │     │     │

│   │ввод, м2                      │     │      │     │     │

├───┼──────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┤

│10 │Строительство в долгосрочной │     │      │     │40000│

│   │перспективе                   │    │      │     │     │

├───┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│   │                         Итого│18580│31924│28794│40000│

└───┴──────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┘

3.3 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Объем потребления  тепловой энергии в муниципальном образовании город Щекино к 2015 г. по прогнозам увеличится на 15%  и составит 242,901 тыс. Гкал. Основной причиной роста является  строительство новых жилых домов и прочих зданий, а также улучшением жилищных условий. Положительный прирост объемов потребления тепловой энергии по бюджетным организациям и прочим потребителям связан исключительно с увеличением их числа в соответствии с планами строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры города.

- Объем реализации воды потребителям муниципального образования Щекинский район  к 2015 г. увеличится на 5-7% и составит 5970 тыс. м3.Увеличение объема водопотребления прочими потребителями связано с вводом в эксплуатацию объектов нового строительства. К 2030 г. планируется снижение удельных показателей потребления воды по бюджетным организациям.

- Незначительное увеличение, несмотря на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства обусловлено повсеместной установкой приборов учета ресурсов, что стимулирует потребителя на снижение потребления.

- Динамика снижения потребления воды всеми группами потребителей в г.Щекино и пос.Первомайский приведена в Таблице 3.3.1

- Таблица 3.3.1

|  | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подъем воды | - 6371185 | - 6045664 | - 5720039 | - 5436089 | - 5580000 (план) |

В 2015 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей города Щекино, составит 5653,5 тыс. м3 (+4% к уровню 2012 года). Не значительное увеличение объема водоотведения потребителями связано с увеличением потребления воды, которое обусловлено вводом в эксплуатацию объектов нового строительства и одновременным проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и прочих объектов.

- Динамика снижения объемов услуги по водоотведению всеми группами потребителей в г.Щекино и пос.Первомайский приведена в Таблице 3.3.2

Таблица 3.3.2

|  | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Водоотведение | - 4943488 | - 5280506 | - 4454010 | - 4346461 |

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- 4.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Ежегодно из бюджета города выделяются средства на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения. Следует отметить, что фактическое бюджетное финансирование меньше планируемого.

Наиболее крупными программами в сфере развития систем водоснабжения являются подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектовкоммунальной инфраструктуры» муниципальнойпрограммы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» срок реализации программы с 2014 по 2016 год.

Объем полезного отпуска воды населению за период с 2010 по 2012 годы вырос почти на 5,6% .

Разведанных запасов воды достаточно для обеспечения водой существующих потребителей. По результатам 2008 года мощности водоочистных сооружений были задействованы на 83,4%, при условии того сто Колпнянский водозабор остается не используется.

Мощности насосных станций 2-го подъема города Щекино, также  используются на 82,2%. Для обеспечения дальнейшего развития территорий города Щекино необходимости в строительстве дополнительных насосных станций нет.

Для города Щекино подрядной организацией выполнена схема водоснабжения на период 2013-2020 гг. с перспективой до 2030 года. Расчет технико-экономических показателей приведен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

Расчет технико-экономических показателей развития системы водоснабжения на 2013-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Установка дополнительного резервуара чистой воды на станции IV подъема Троснянского водозабора объемом до 2000 м3 | объемные, м3/сут. |  |  |  |  |  | 833 |  |  |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  |  | 0,125 | 3,363 | 2,1 |  |  |  |
| 2 | Автоматизация системы управления станцией IV подъема Троснянского водозабора | объемные, м3/сут. |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  |  | 1,0 | 0,5 |  |  |  |  |
| 3 | Установка приборов учета холодной воды на станции обезжелезивания Троснянского водозабора | объемные, м3/сут. |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена приборов учета холодной воды на III и IV подъемах Троснянского водозабора | объемные, м3/сут. |  |  |  | 362 |  |  |  |  |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Автоматизация управлением рабочими и резервными скважинами на всех 4 водозаборах | объемные, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  | 666 |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,0 |  |
| 6 | Проложить водопровод от поселка Первомайский до г. Щекино (станции IV подъема) | объемные, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  | 683 |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2,9 | 2,1 |  |

4.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Основным источником финансирования развития систем водоотведения являются средства предприятия (тарифная надбавка), а такжесредства застройщиков, которые в соответствии с техническими условиями осуществляют строительство объектов водоснабжения.Фактическое бюджетное финансирование меньше планируемого.

Объем полезного отпуска населению за период с 2010 по 2012 годы вырос почти на 4,5% .

В настоящее время разработаны и утверждены следующие программы в отношении объектов водоотведения:

- подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектовкоммунальной инфраструктуры» муниципальнойпрограммы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»;

-выполняется комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению водоотведением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при предоставлении услуги по принятию стоков;

-модернизация и реконструкция систем водоотведения на объектах коммунального комплекса на территории Щёкинского района;

-внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, отвечающих требованиям действующих государственных стандартов и нормативов;

-проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

-нормирование и установление обоснованныхлимитов потребления коммунальных услуг.

На территории г.Щекино планируется выполнение мероприятий указанных в таблицах 4.2.1.:

Таблица 4.2.1.

| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 1000т.р. | 1000т.р. | 1000т.р. | 1000т.р. | 1000т.р. |
| 2 | Реконструкция очистныхсооруженний | 3000т.р. | 3000т.р. | 1000т.р. | 3000т.р. | 4000т.р. |
| 3 | Реконструкция КНС | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. |
|  | Итого | 6000т.р. | 6000т.р. | 4000т.р. | 6000т.р. | 7000т.р. |
|  | Всего | 29000т.р. |  |  |  |  |

Состояние канализационной сети города Щекино следует расценить как неудовлетворительное. Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, составила 84,6 км, то есть, 80,4% от общей протяженности городских канализационных сетей. Подключение новых площадок строительства к существующим сетям канализации возможно при условии реконструкции или перекладки сетей канализации, с учетом объемов сточных вод от существующих, проектируемых и перспективных застроек.

4.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основным поставщиком тепловой энергии на территории г.Щекино является ОАО «Щекинское ЖКХ», которое владеет объектами теплоснабжения (котельные, тепловые сети) на основании права собственности.

В качестве предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в схеме теплоснабжения г.Щекино на период с 2013 по 2028 год предполагаются следующие мероприятия:

1. Строительство блочных котельных

Для теплоснабжения жилых домов расположенных по адресам: ул. Энергетиков, 7а и ул. Декабристов 2а, подключенных от котельной №29, предлагаем построить блочную безоператорную котельную мощностью 0,6 Гкал/ч, чтобы снизить тепловые потери при транспортировке теплоносителя от источника до потребителя. Ориентировочные затраты на строительство котельной составят 8 770,34 тыс. руб. (Приложение 1, таблица 5.1.1 схемы).

Предлагается прекратить теплоснабжение жилого фонда от котельных ЗАО «Щекинский завод Кислотоупор» и ОАО «Щекинский огнеупорный завод».

Для данных жилых домов предлагаем построить 2 блочные котельные, расположенные по адресам:

1.	ул. Советская, 18. Котельная мощностью 6,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство котельной составят

15 369,2 тыс. руб. (Приложение 1, таблица 5.1.2 схемы);

2.	ул. Стадионная, 2а. Котельная мощностью 3,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство котельной составят

10 665,9 тыс. руб. (Приложение 1, таблица 5.1.3 схемы).

Финансовые потребности в реализацию предложений по схеме теплоснабжения города Щекино

Для реализации мероприятий, направленных на улучшение системы теплоснабжения города Щекино, суммарные финансовые потребности составят 488 005,92 тыс. руб. 
(Таблица 4.3.1)

Таблица 4.3.1.

Финансовые потребности в реализацию рекомендуемых предложений

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Стоимость мероприятий, |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб.(с НДС) |
| 1 | Строительство котельной (Советская 18) | 15369,2 |
| 2 | Строительство котельной (Стадионная 2а) | 10 665,95 |
| 3 | Строительство котельной (Энергетиков 7а) | 8 770,34 |
| 4 | Реконструкция участков тепловых сетей | 445 193,58 |
| 5 | Реконструкция ЦТП №1 | 4 298,45 |
| 6 | Реконструкция ЦТП №4 | 2 487,02 |
| 7 | Реконструкция бойлерной №4 | 1 221,38 |
| Всего |  | 488 005,92 |

Примечания:

1. Расчет стоимости мероприятий составлен в ценах по состоянию на декабрь  2013 года.

2. Стоимость работ может корректироваться в ходе разработки проектно-сметной документации.

4.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Ремонт и техническое обслуживание газораспределительных сетей г.Щекино осуществляет трест «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз» за счет тарифной составляющей.

В рамках реализации Долгосрочных муниципальных целевых программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования город Щёкинос 2014 по 2025 годы предусмотрены мероприятия указанные в таблице 4.4.1.

| № п/п | Наименованиемероприятия | Количество | Затраты, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджеты поселений МО |  |  |  |  |  | Средства предприятия ЖКХ |  |  |  | Прочие средства |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | до 2025 | 2014 |  | 2015 | 2016 | до 2025 | 2014 | 2015 | 2016 | до 2025 |
| 1 | Проектирование и устройство измерительных комплексов газа с электронным корректором | 24 | 4720 | 170 |  |  |  |  | 1620 |  | 1200 |  |  | 230 |  |  |  |
| 2 | Прочие мероприятия |  | 23500 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 1500 |

4.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время, в связи с отсутствием большого спроса на технологическое присоединение и роста потребления до 2012 года, согласно разработанным схемам, перспективного развития электрических сетей 35/110 кВ, не встает вопрос о строительстве новых центров питания 35/110 кВ.

Развитие объектов электроснабжения, включенных в Программу, предполагается производить за счет средств застройщиков, осуществляющих подключение к системам электроснабжения.

Подключение объектов капитального строительства к системам электроснабжения города Щекино возможно при условии проведения работ по модернизации трансформаторных ПС расположенных на территории г.Щекино.

В рамках реализацииинвестиционной программы ОАО «Щекинская городская электросеть» на период 2012-2016 годов утвержденной Постановлением администрации Тульской области от 29.07.2011г. №593 планируется выполнение мероприятий указанных в таблице 4.5.2.

Щекинские районные электрические сети филиал ОАО «Тулэнерго» на территории г.Щекино планируют выполнение мероприятий указанных в таблицах 4.5.3.Данные мероприятия включены в инвестиционную программу ОАО «МРСК Центра и Приволжья на 2012-2017г. (утвержденную Приказом Минэнерго РФ №252 от 11.05.2012г.).

Обобщенные сведения о финансировании (млн.руб.) объектов электроснабжения на территории г.Щекино представлены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

| Отрасль финансирования/год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | 24,975 | 65,223 | 39,115 | 40 | 40 | 457,2 |

Таблица 4.5.2

| N п/п | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строи- тельства | Год окончания строи- тельства | План финанси- рования текущего года | Объем финансирования <***> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план 2014 г. | план 2015 г. | план 2016 г. | план 2017 г. | план 2018 г. | план до 2025г. |
|  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |
| 1 | Техническоеперевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 22,575 | 24,523 | 19,115 |  |  |  |
| 1.1 | Энергосбережение иповышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 3,171 | 4,012 | 4,154 |  |  |  |
| 1.1.2 | АСКУЭ-2014 | 50 т.у. | 2014 | 2014 | - | 3,171 | - | - |  |  |  |
| 1.1.3 | АСКУЭ-2015 | 60 т.у. | 2015 | 7015 | - | - | 4,012 | - |  |  |  |
| 1.1.4 | АСКУЭ-2016 | 60 т.у. | 2016 | 2016 | - | - | - | 4,154 |  |  |  |
| 1.2 | Повышение качестваи надежности электроснабжения |  |  |  |  | 15,801 | 16,121 | 10,351 |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция кабельных линий |  |  |  |  | 6,706 | 4,892 | 4,736 |  |  |  |
| 1.2.1.1 | К Л 6 кВп/ст 88 -РП-6 фидер ЦЭММ "Б" в г. Щекино | 0,975 км | 2014 | 2014 | - | 2,543 | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.2 | КЛ 6 кВ РП-14 - ТП-31 в г. Щекино | 1,060 км | 2014 | 2014 | - | 2,735 | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.3 | КЛ 6 кВп/ст88-КТП-138, КТП-147, ТП-200фид. 5 "Б" в г. Щекино | 0,578 км | 2014 | 2014 | - | 1,428 | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.4 | КЛ 0,4 кВТП-2-ТП-124 в г. Щекино, ул. Ленина, д. 47 - 49 | 0,240 км | 2015 | 2015 | - | - | 0,522 |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | КЛ 6 кВп/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" в г. Щекино | 1,400 км | 2016 | 2016 | - | - | - | 4,736 |  |  |  |
| 1.2.2 | Реконструкция воздушных линий |  |  |  |  |  | - | 5,615 |  |  |  |
| 1.2.2.1 | ВЛ 6 кВФид. 1 "М"п/ст 86 - РП-1 | 3,000 км | 2016 | 2016 |  | _ | - | 5,615 |  |  |  |
| 1.2.3 | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) |  |  |  |  | 9,095 | 11,229 | 0 |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Трансформаторная подстанция ТП-3 6(0,4) кВ на 2 трансформатора ТМ 630 в г. Щекино | 1,26 МВА | 2014 | 2014 | - | 9,095 | - | - |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Трансформаторная подстанция ТП 32 6(0,4) кВ на 2 трансформатора ТМ-400 в г. Щекино | 0,80 МВА | 2015 | 2015 | - | - | 11,229 | - |  |  |  |
| 1.3 | Замена оборудования на подстанциях |  |  |  |  | 1,182 | 1,420 | 1,680 |  |  |  |
| 1.3.1 | Замена оборудования на подстанциях - 2014 | - | 2014 | 2014 | - | 1,182 | - | - |  |  |  |
| 1.3.2 | Замена оборудования на подстанциях - 2015 | - | 2015 | 2015 | - | - | 1,420 | - |  |  |  |
| 1.3.3 | Замена оборудования на подстанциях - 2016 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 1,680 |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкциявоздушных линий (тех.присоединение) |  |  |  |  | 1,330 | 1,578 | 1,848 |  |  |  |
| 1.4.1 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) - 2014 | - | 2014 | 2014 | - | 1,330 | - | - |  |  |  |
| 1.4.2 | 1 Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) - 2015 | - | 2015 | 2015 | - | - | 1,578 | - |  |  |  |
| 1.4.3 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) - 2016 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 1,848 |  |  |  |
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 0,551 | 0,739 | 0,654 |  |  |  |
| 1 | АСКУЭ |  |  |  |  | 0,072 | 0,113 | 0,099 |  |  |  |
|  | Реконструкция кабельных линий |  |  |  |  | 0,152 | 0,138 | 0,112 |  |  |  |
| 2 | КЛ 6 кВп/ст 88 - ТП-93, РП-4 фид. 7А в г. Щекино | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | КЛ 6 кВп/ст 88 - РП-6 фидер ЦЭММ "Б" в г. Щекино | - | - | - | - | 0,058 | - | - |  |  |  |
| 4 | КЛ 6 кВ РП-14-ТП-31 в г. Щекино | - | - | - | - | 0,062 | - | - |  |  |  |
| 5 | КЛ 6 кВп/ст 88-КТП-138, КТП-147, ТП-200 фид. 5 "Б" в г. Щекино | - | - | - | - | 0,032 | - | - |  |  |  |
| 6 | КЛ 6 кВп/ст 88 - РП-12 фидер 6 "Б" в г. Щекино | - | - | - | - | - | 0,123 | - |  |  |  |
| 7 | КЛ 0,4 кВТП-2-ТП-124 в г. Щекино, ул. Ленина, д. 47 - 49 | - | - | - | - | - | 0,015 | - |  |  |  |
| 8 | КЛ 6 кВп/ст 88-РП-12 фидер Г-1"А" в г. Щекино | - | - | - | - | - | - | 0,112 |  |  |  |
|  | Реконструкция воздушных линий |  |  |  |  | 0,053 | 0,000 | 0,133 |  |  |  |
| 9 | ВЛ 6 кВФид. 1 "М"п/ст 86-РП-1 | - | - | - | - | - |  | 0,133 |  |  |  |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) |  |  |  |  | 0,206 | 0,317 |  |  |  |  |
| 10 | Распределительная трансформаторная подстанция РП-86 (0,4) кВ на 1 трансформатор ТМ-630 в г. Щекино | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 11 | Трансформаторная подстанция РП-6 6(0,4) кВ на 2 трансформатора ТМ 630 в г. Щекино | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 12 | Трансформаторная подстанция ТП-3 6(0,4) кВ на 2 трансформатора ТМ 630 в г. Щекино | - | - | - | - | 0,206 |  | - |  |  |  |
| 13 | Трансформаторная подстанция ТП-32 6(0,4) кВ на 2 трансформатора ТМ-400 в г. Щекино | - | - | - | - | - | 0,317 | - |  |  |  |
|  | Замена оборудования на подстанциях |  |  |  |  | 0,027 | 0,040 | 0,040 |  |  |  |
|  | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) |  |  |  |  | 0,030 | 0,045 | 0,044 |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 280 |

|  | Наименование | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Полная стоимость строительства ** | Ввод мощностей |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования**** |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 |  |  | Итого | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План до года 2025 | Итого |
|  |  | С/П* | км/МВА | млн.рублей | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА |  |  | км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 17 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 25 |
| 1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Ясенки" | С | 6,1 км/0,0 МВА | 57,0 | 0,0 км/0,0 МВА | 6,1 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА |  |  | 6,1 км/0,0 МВА | 0,8 | 40,7 | 0,0 |  |  | 0,0 | 41,5 |
| 2 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Ясенки" | П | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА |  |  | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 8,3 |
| 3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Первомайская I и II" | С | 14,1 км/0,0 МВА | 110,5 | 0,0 км/0,0 МВА | 14,1 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА |  |  | 14,1 км/0,0 МВА | 0,3 | 94,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 94,4 |
| 4 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Первомайская I и II" | П | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА |  |  | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 6,2 |
| 5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Первомайская I и II" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,3 |
| 6 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Первомайская I и II" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,6 |
| 7 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Ясенки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,8 |
| 8 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Ясенки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 1,3 |
| 9 | Реконструкция ВЛ 110 "Отпайка Ясенки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,2 |
| 10 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ "Отпайка Ясенки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 134,8 |  |  |  |  | 153,9 |
|  | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 177,2 |  |

- 4.6. ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Администрацией МО Щекинский район принята ведомственная целевая программа «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2013-2014 годы» (далее-Программа), которая предусматривает обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования город Щекино Щекинского района, улучшение экологической обстановки и условий жизнедеятельности населения муниципального образования.

Программа направлена на решение наиболее важных санитарных проблем, путем сбора и вывоза бытовых отходов, за счет средств бюджета МО город Щекино Щекинского района и средств МО Щекинский район.

Для достижения цели программой «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2013-2014 годы» предусматривается решение задач приведенных в таблице 4.6.1.

Общий объем финансирования Программы составляет 10350,0  тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования Щекинский район – 6000,0 тыс. руб., из бюджета муниципального образования г. Щекино – 4350,0 тыс. руб.

- на 2013 год – 8450,0 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования Щекинский район – 6000,0 тыс. руб., из бюджета муниципального образования г. Щекино – 2450,0 тыс. руб.;

- на 2014 год – 1900,0 тыс. руб. источник финансирования: бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района.                                                        Срок реализации Программы 2013-2014 годы.

Таблица 4.6.1.

Перечень мероприятий по реализации

ведомственной целевой Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства МО Щекинский район (тыс. руб.) |  | средства МО г. Щекино (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  | 2014г. | 2014г. |  |  |  |
| 1. | Уборка несанкционированных свалок | 2014гг. | 1500,0 | - | 1500,0 |  | МКУ «ЩГУЖиБ»* |  |
| 2. | Установка и ремонт контейнерных площадок | 2014гг. | 400,0 | - | 400,0 |  | МКУ «ЩГУЖиБ» |  |
| 3. | Прочие мероприятия | 2015 2016 2017 2018 | 5000 5000 5000 5000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия | 2019-2025 г. | 20000 |  |  |  | МКУ «ЩГУЖиБ» |  |
| Итого |  |  | 27400,0 | 0,0 |  | 1900,0 |  |  |

*-Муниципальное казенное учреждение «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства (МКУ «ЩГУЖиБ»)

- 5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основными источниками финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры будут являться надбавки к тарифам на товары и услуги и платы за подключение к коммунальным системам вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

Таблица 5.1.

Стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры

на период до 2025 года

| Системы коммунальной инфраструктуры | Стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2025 |
| Итого | 60819 | 197699 | 146828 | 46100 | 50400 | 734136 |

Указанные объемы финансирования не включают в себя стоимость строительства систем водоснабжения и водоотведения от водовода или канализационного коллектора до точки подключения объекта капитального строительства, строительство теплотрасс от ЦТП и кабельных линий от ТП до объекта капитального строительства. Стоимость развития этих объектов подлежит определению в процессе разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Окончательная стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры будет определена при утверждении  новых или корректировке действующих инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и при заключении договора с организацией коммунального комплекса, обеспечивающей электроснабжение, на развитие объектов электроснабжения, включенных в Программу.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы заемного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

- 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

- Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

Механизм реализации программных мероприятий по электроснабжению, включенных в Программу, определяется договором с организацией коммунального комплекса, обеспечивающей электроснабжение, на развитие объектов электроснабжения.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение цели Программы – развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в городе Щекино.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на основе технических заданий, подготовленных исполнительно-распорядительном органом.

На основе разработанных инвестиционных программ будут определены тарифы организаций коммунального комплекса на подключение и тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления исполнительно-распорядительном органом действенного контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- 6.1 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Первым мероприятием в реализации Программы является формализация процесса подготовки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса  разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого исполнительно-распорядительным органом и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Техническое задание является формализацией требований к организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, реализация которых осуществляется через исполнение мероприятий инвестиционной программы. Формализация процесса подготовки технического задания позволит обеспечить своевременную подготовку технического задания, которое будет включать в себя всю необходимую для формирования инвестиционной программы информацию. При формировании технического задания необходимо учитывать, что техническое задание является основным документом, в соответствии с которым проверяется обоснованность инвестиционных расходов.

Порядок формирования технических заданий утверждается исполнительно-распорядительным органомв форме положения о порядке подготовки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Положение должно содержать порядок и перечень предоставляемой информации, необходимой для разработки технического задания, перечень должностных лиц, ответственных за предоставление информации, и подготовку технического задания, сроки подготовки технических заданий, структуру технического задания, перечень информации, которая предоставляется организациям коммунального комплекса в качестве приложения к техническому заданию.

Порядок должен обеспечивать координацию действий различных структурных подразделений исполнительно-распорядительного органа. Также, Порядок должен обеспечивать возможность организации коммунального комплекса участвовать в подготовке технического задания, регламентировать процедуры проведения согласительных совещаний, устанавливать сроки внесения предложений со стороны организации коммунального комплекса.

Утвержденные технические задания должны максимально полно описывать планы застройки территории города на три года, что позволит снизить риски развития систем коммунальной инфраструктуры и, следовательно, снизить расходы на реализацию инвестиционных программ.

Технические задания, разрабатываемые исполнительно-распорядительным органом, должны состоять из:

сроков подготовки и реализации инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;

целей и конкретных задач, поставленных перед организацией коммунального комплекса;

перечня мероприятий, направленных на перспективное развитие территорий в соответствии с программой комплексного развития;

перечня объектов капитального строительства, строительство которых будет начато в течение срока действия инвестиционной программы, с указанием их основных характеристик (объема присоединяемой нагрузки, этажности, срока ввода в эксплуатацию и т.д.);

заданий на разработку вариантов решений поставленных задач (в случае необходимости);

требований, предъявляемых к инвестиционным программам, в том числе, в части обоснования объемов и стоимости работ.

Срок подготовки инвестиционных программ  не должен превышать трех месяцев, за исключением случаев, когда по объективным причинам невозможно выполнить работы в указанный срок.

Перечень объектов капитального строительства должен содержать информацию о местоположении объекта (адрес, а при отсутствии такового - иную информацию, позволяющую определить местоположение объекта), информацию о правообладателе земельного участка, площади земельного участка, предельной присоединенной нагрузке, этажности объекта, планируемом сроке начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Определение стоимости работ по инвестиционной программе  может проходить как сметным методом, так и по укрупненным сметам и экспертным оценкам в случае, когда нет возможности определить точный характер работ. В технических заданиях должны быть указаны требования к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса, такие как:

наличие набора конкретных мероприятий, имеющих своей целью выполнение технического задания (План капитального строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры);

наличие расчета и обоснования финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы;

предложения по источникам финансирования инвестиционной программы;

наличие расчета тарифа организации коммунального комплекса на подключение и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Технические задания формируются для всех организаций коммунального комплекса, указанных в перечне мероприятий настоящей Программы.

- 6.2 СОГЛАСОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Порядок согласования инвестиционных программ  должен определять детальные процедуры рассмотрения исполнительно-распорядительным органоминвестиционных программ, сроки рассмотрения, порядок учета разногласий, а также порядок корректировки инвестиционной программы  в случае необходимости.

Процедуры согласования инвестиционных программ  должны содержать:

сроки рассмотрения органом тарифного регулирования инвестиционных программ;

причины, порядок и сроки формирования запроса на дополнительную информацию органом тарифного регулирования;

процедуры проведения согласительных совещаний между органом тарифного регулирования и организацией коммунального комплекса;

порядок и сроки внесения корректировок в проект инвестиционной программы;

процедуры утверждения инвестиционных программ.

Помимо согласования инвестиционных программ  между исполнительно-распорядительным органоми организациями коммунального комплекса, необходимо также обеспечить утверждение инвестиционных программ  вышестоящими органами тарифного регулирования Тульской области (Департаментом Тульской области по тарифам).

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

будут подключены к системам коммунальной инфраструктуры более 120 тыс. м2 жилья, более 10 тысяч человек будут обеспечены жильем со всем комплексом коммунальных услуг надлежащего качества;

повысится надежность теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах теплоснабжения на 10%, в системах водоснабжения и водоотведения на 10-15%;

повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;

повысится стоимость земельных участков, имеющих доступ к системам коммунальной инфраструктуры, повысится инвестиционная привлекательность района;

улучшится экологическая и санитарная обстановка в районе.

Интенсивное строительство коммунальной инфраструктуры создаст условия для развития территорий поселений, сделает территорию города Щекино еще более привлекательной для инвесторов, обеспечит рост экономики района, привлечение инвестиций в коммунальный сектор.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства

и дорожно-транспортного хозяйства                                        Д.А. Субботин