| Тульская область муниципальное образование Щекинский район СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- |
| ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА |  |
| от 18 декабря 2024 года | № 24/179 |
| Р Е Ш Е Н И Е |  |

О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Щекинский район от 16.12.2019 № 28/184 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Ломинцевское Щекинского района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам в муниципальном образовании Щекинский район», утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования Щекинский район от 24.09.2021 № 63/381, Уставом муниципального образования Щекинский район, учитывая заключения публичных слушаний от 12.12.2024 и 13.12.2024, Собрание представителей муниципального образования Щекинский район, РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей муниципального образования Щекинский район «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Щекинский район от 16.12.2019 № 28/184 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Ломинцевское Щекинского района» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Положение о территориальном планировании» изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Приложение 2 «Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения» изложить в новой редакции (Приложение 2);

1.3. Приложение 3 «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения» изложить в новой редакции (Приложение 3);

1.4.  Приложение 4 «Карта функциональных зон поселения» изложить в новой редакции (Приложение 4);

1.5. Приложение 5 «Материалы по обоснованию генерального плана» изложить в новой редакции (Приложение 5);

1.6. Приложение 6 «Карта зон с особыми условиями использования территорий» изложить в новой редакции» (Приложение 6);

1.7 Приложение 7 «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции (Приложение 7);

1.8. Приложение 8 «Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения» изложить в новой редакции (Приложение 8);

1.9. Приложение 9 «Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения» изложить в новой редакции (Приложение 9).

2. Настоящие решение обнародовать путем опубликования, разместив его полный текст в сетевом издании «Щекинский муниципальный вестник» (http://npa-schekino.ru, регистрация в качестве сетевого издания:                                       Эл № ФС 77-74320 от 19.11.2018), и разместить на официальном сайте муниципального образования Щекинский район https://schekino.gosuslugi.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Щекинского района 	Е.В. Рыбальченко

Приложение № 1

к решению Собрания представителей

Щекинский район

от 18.12.2024г. № 24/179

Положение о территориальном планировании

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Муниципального образования «Ломинцевское» Щекинского района Тульской области (далее – МО Ломинцевское) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования МО Ломинцевское является определение назначения территорий МО Ломинцевское исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Тульской области, Щекинского района МО Ломинцевское.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Щекинского района, Уставом МО Ломинцевское Щекинского района, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления МО Ломинцевское Щекинского района.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана МО Ломинцевское определялась согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав положения о территориальном планировании

В настоящем томе представлено положение о территориальном планировании, которое в соответствии с п. 4 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Этапы реализации проекта:

- 1 очередь – 2034 г.;

- расчетный срок – 2046 г.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 1.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

| № п/п | Код объекта | Вид объекта | Наименование | Статус | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Зоны с особыми условиями использования территории | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602010302 | Спортивное сооружение | Многофункциональная спортивная площадка | Планируемый к размещению | п. Социалистический | Площадь 0,20 га. Вместимость 50 чел. | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Генеральным планом МО Ломинцевское установлены следующие функциональные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения индивидуальных жилых домов – отдельно стоящих зданий, не предназначенных для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, с количеством надземных этажей не более чем три, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, связанных с проживанием в таком здании. Зона предполагает размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны;

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) выделена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов, пригодных для проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны;

Многофункциональная общественно-деловая зона – предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны;

Зона специализированной общественной застройки – предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны;

Производственная зона – предназначена для размещения промышленных объектов III – V класса опасности с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

Коммунально-складская зона – предназначена для размещения групп предприятий и отдельных объектов, обеспечивающих потребности населения в складах, коммунальных и бытовых услугах, а также связанных с ними обслуживающих и вспомогательных учреждений;

Зона инженерной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

Зона транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

Зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране;

Зона садоводства, огородничества – предназначена для организации некоммерческих объединений, создаваемых гражданами на добровольных началах для ведения садоводства и огородничества;

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше III класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны;

Зоны рекреационного назначения - территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

Зона лесов – земли, занятые лесами Государственного лесного фона. Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется лесным законодательством Российской Федерации;

Зона кладбищ – территория, занятая кладбищами;

Зона режимных территорий - зона с размещаемыми (размещенными) объектами особого режима, а также предусмотренные государственными нормативами иные территории особого регулирования в населенных пунктах или вне их пределов - санитарные, защитные или охранные зоны вокруг объектов особого режима, водоохранные зоны и полосы.

Без установления функциональных зон (для линейных объектов) планируются мероприятия регионального значения, перечисленные в таблице 2.1.

Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения линейных объектах регионального значения

| Номер объекта на карте | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-79 | Реконструкция автодороги 70 ОП РЗ 70К-207 «Щекино – Липки – Киреевск» | Протяжённость 13,5 км | Киреевский район, Щекинский район | Придорожные полосы автомобильных дорог (50 м) |

Таблица 2.2

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, в границах МО Ломинцевское Щекинского района

| № п/п | Код | Наименование | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения муниципального района | Местного значения поселения |
|  | 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – 3 этажа, включая мансардный. Коэффициент застройки – 0,2. Коэффициент плотности застройки – 0,4. Площадь зоны 929,17 га | - | - | - | - |
|  | 701010102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - 4 этажа. Коэффициент застройки – 0,3. Коэффициент плотности застройки – 0,6. Площадь зоны 44,35 га | - | - | - | - |
|  | 701010301 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий – 5 этажей. Коэффициент застройки – 1,0. Коэффициент плотности застройки – 3,0. Максимальная высота зданий – 16 м. Площадь зоны 1,25 га | - | - | - | - |
|  | 701010302 | Зона специализированной общественной застройки | Максимальная этажность зданий – 5 этажей. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. Максимальная высота зданий – 16 м. Площадь зоны 11,29 га | - | - | - | Планируемые к размещению: - Многофункциональная спортивная площадка п. Социалистический. |
|  | 701010401 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий – не установлена. Минимальная этажность – 5 этажей. Максимальная высота – 16 м. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. Площадь зоны 145,17 га | - | - | - | - |
|  | 701010402 | Коммунально-складская зона | Площадь зоны 11,27 га | - | - | - | - |
|  | 701010404 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны 19,50 га | - | - | - | - |
|  | 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны 61,37 га | - | - | - | - |
|  | 701010501 | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадь зоны 2507,73 га | - | - | - | - |
|  | 701010502 | Зона садоводчества, огородничества | Площадь зоны 330,79 га | - | - | - | - |
|  | 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Максимальный класс опасности по санитарной классификации – III. Максимальная этажность зданий – 3 этажа. Максимальная высота – 10 м. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. Площадь зоны 2328,71 га | - | - | - | - |
|  | 701010600 | Зоны рекреационного назначения | Площадь зоны 29,12 га | - | - | - | - |
|  | 701010605 | Зона лесов | Площадь зоны 84,90 га | - | - | - | - |
|  | 701010701 | Зона кладбищ | Максимальная этажность зданий – 1 этаж. Максимальная высота – 10 м. Площадь зоны 216,14 га | - | - | - | - |
|  | 701010800 | Зона режимных территорий | Площадь зоны 17,61 га | - | - | - | - |
| Всего: |  |  | 6738,37 га |  |  |  |  |

Приложение № 2

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 18.12.2024г. № 24/179

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения

Приложение № 3

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 18.12.2024г. № 24/179

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

Приложение № 4

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 18.12.2024г. № 24/179

Карта функциональных зон поселения

Приложение № 5

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 18.12.2024г. № 24/179

Материалы по обоснованию генерального плана

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области (далее – МО Ломинцевское) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования МО Ломинцевское является определение назначения территорий МО Ломинцевское исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Тульской области, Щекинского района и МО Ломинцевское .

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тульской области, Уставом МО Ломинцевское , нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления МО Ломинцевское .

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана МО Ломинцевское определялась согласно действующему законодательству и включает в себя:

Том 1. Положение о территориальном планировании.

Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав материалов по обоснованию

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку МО Ломинцевское не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:

1 очередь – 2034 г.;

расчетный срок – 2046 г.

Список принятых сокращений

МОУДОД	муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей;

МОУ		муниципальное общеобразовательное учреждение;

МДОУ	муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение;

МКУ		муниципальное казенное учреждение;

ДК		дом культуры;

ОПС		отделение почтовой связи;

СТП		схема территориального планирования;

ФАП		фельдшерско-акушерский пункт;

МУЗ		муниципальное учреждение здравоохранения;

ФГУП		федеральное государственное унитарное предприятие;

ПРТ		природно-рекреационная территория;

ООПТ		особо охраняемая природная территория;

ТТП		территории традиционного природопользования;

д.		деревня;

с.		село;

п. 		поселок;

ул.		улица;

чел.		человек.

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Комплексное социально-экономическое развитие МО г. Щекино осуществляется с учетом программ развития, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

Государственная программа – это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Таблица 1.1

Перечень программ социально-экономического развития Щекинского района Тульской области

| № п/п | Наименование программы |
| --- | --- |
| 1 | Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район |
| 2 | Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании Щекинский район |
| 3 | Социальная поддержка населения в муниципальном образовании Щекинский район |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район |
| 5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Щекинского района |
| 6 | Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район |
| 7 | Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Щекинский район |
| 8 | Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район |
| 9 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район |
| 10 | Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования Щёкинский район |
| 11 | Доступная среда |
| 12 | Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Щекинский район |

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

2.1 Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий

2.1.1. Положение МО Ломинцевское в системе расселения Щекинского района Тульской области

Муниципальное образование Ломинцевское находится в Российской Федерации, Тульской области, в Щекинском районе.

Тульская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Граничит: на юге и юго-востоке — с Липецкой областью, на юго-западе — с Орловской областью, на западе и северо-западе — с Калужской областью, на севере и северо-востоке — с Московской областью, на востоке — с Рязанской областью.

Область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимая северо-восточную часть Среднерусской возвышенности (высоты до 293 м), в пределах степной и лесостепной зон. Протяженность территории области с севера на юг — 200 км, с запада на восток — 190 км. Административный центр: город Тула.

Щекинский район расположен в Тульской области, в северо-восточной части Среднерусской возвышенности. Административный центр Щекинского района (г. Щекино) расположен в 25 км к югу от г. Тула.

Согласно закону Тульской области от 01.04.2014 № 2088-ЗТО «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Щекинского района Тульской области», в состав Щекинского района входят 5 сельских поселений и 3 городских:

Рабочий поселок Первомайский;

Город Советск;

Город Щекино;

Муниципальное образование Яснополянское (административный центр пос. Головеньковский);

Огоревское муниципальное образование (административный центр пос. Огаревка);

Крапивенское муниципальное образование (административный центр с. Крапивна);

Лазаревское муниципальное образование (административный центр пос. Лазарево);

Ломинцевское муниципальное образование (административный центр пос. Ломинцевский).

В состав МО Ломинцевское входят 30 населённых пунктов:

деревня Большая Кожуховка;

деревня Гора Услань;

деревня Городна;

деревня Деминка;

поселок Дома Промкомбината;

поселок Залесный;

поселок Казначеевский;

деревня Косое;

село Ломинцево;

поселок Ломинцевский;

поселок Маевка;

деревня Малая Кожуховка;

поселок Мостовской;

село Мясоедово;

поселок Октябрьский;

деревня Панарино;

деревня Подиваньково;

поселок Рудный;

деревня Смирное;

деревня Соломасово;

поселок Социалистический;

село Старая Колпна;

деревня Усть-Колпна;

поселок Шахты-20;

поселок Шахты-21;

поселок Шахты-22;

поселок Шахты-24;

поселок Шахты-25;

деревня Шевелевка;

деревня Щекино.

Общая площадь территории МО Ломинцевское – 6738,37 га.

2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся теплым, но неустойчивым летом, умеренно холодной и снежной зимой. Средняя многолетняя т воздуха: годовая 3,7, января -10, июля – около + 18, Абсолютный максимум температур +38, абсолютный минимум -42 Средняя амплитуда колебаний температуры наружного воздуха- 8,1-8,6.

Глубина промерзания почвы 120-140 см.

Относительная влажность воздуха - 79%, за холодный период -85%, теплый - 75%. Абсолютная влажность воздуха – 3,0 мб.

На территории выпадает 550-600 мм осадков за год, за теплый период -396-400 мм, за холодный – 184-200 мм. Преобладает ливневый характер осадков. Третья часть всех выпадающих осадков приходится на летние месяцы.

Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле. Число дней со снежным покровом -144-147. Средняя декадная высота снежного покрова – около 40 см.

Преобладающее направление ветра – юго-западное и западное.

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности.

По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

При градостроительном освоении территории следует предусматривать умеренную защиту от переохлаждения в зимний период и от перегрева в летний период, а также – умеренную ветрозащиту.

Почвы

На территории МО Ломинцевское представлены следующие виды почв: чернозёмы, серые лесные почвы, дерново-подзолистые, пойменные, черноземные.

Почвы разнообразны, но преобладают подзолистые и светло-серые и серые лесные почвы.

Растительность и животный мир

Территория относится к смешанной лесостепной зоне. Леса на территории МО смешанные и широколиственные, представленные дубом, липой, вязом, клёном, ясенем, а также березняками и осинниками.

В пределах некоторых населенных пунктов леса представлены небольшими массивами. Участки разнотравных пойменных и суходольных лугов характеризуются обилием многолетних растений.

Фауна представлена беспозвоночными и позвоночными животными различных классов, отрядов и видов.

Лесные и частично пойменные ландшафты благоприятны для рекреации.

Водные ресурсы

Водоснабжение Щекинского района осуществляется как за счёт поверхностных, так и подземных вод; преобладает водоснабжение из подземных источников.

Источники поверхностного и подземного водоснабжения испытывают значительную техногенную нагрузку. Ежегодно в водоемы района без очистки сбрасывается 12,83 млн. м3, загрязненных стоков. Поэтому вопрос охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения является весьма актуальным.

В 2018 году в районе эксплуатировалось 46 коммунальных источников централизованного питьевого водоснабжения. По ведомственным источникам питьевого водоснабжения данные отсутствуют.

При этом происходят довольно значительные потери при транспортировке воды, которые изменяются от 7 до 10 %, в некоторых случаях превышая эти значения.

В целом по Тульской области существенных изменений качества поверхностных вод не произошло, но имеется некоторая тенденция к улучшению качества воды. Данные о состоянии большинства подземных источников централизованного питьевого водоснабжения - удовлетворительные. Качество воды в 2018 году не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – содержанию железа, жесткости, сухому остатку, стронцию стабильному, и, как следствие, этого вода имеет неблагоприятные органолептические свойства на большей части водозаборов.

Данные по микробиологическим показателям подземных источников водоснабжения отсутствуют.

Отдельно следует рассмотреть поступление загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты во время прохождения паводка.

В апреле 2018 г. на водных объектах прошло три фазы половодья: подъем, пик, спад. Тульским ЦГМС в этот период отобрано 62 пробы воды.

Основными мероприятиями по охране водных ресурсов является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос, реконструкция и строительство новых очистных сооружений.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Таблица 2.1

Краткая характеристика поверхностных водных объектов

| Наименование | Площадь, га | Протяженность, км | Размер прибрежной защитной полосы, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Колпна | - | 7,77 | 50 | 100 |
| р. Деготня | - | 15,67 | 50 | 100 |

Природные ресурсы и экология

На территории МО Ломинцевское распределены следующие участки недр:

1. Недропользователь – ОАО «Керамика»

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 57046 ТЭ от 30.04.2002.

Целевое назначение – разработка Ломинцевского месторождения суглинков (участок № 1) с целью производства керамического кирпича

Участок недр расположен в 0.4 км к северо-западу от пос. Ломинцевский Щекинского района Тульской области.

Таблица 2.2

Недропользователь – ОАО «Керамика»

| № | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | сев. широта | вост. долгота |
| 1 | 53°59’32’’ | 37°38’55’’ |
| 2 | 53°59’35’’ | 37°38’55’’ |
| 3 | 53°59’40’’ | 37°39’10’’ |
| 4 | 53°59’55’’ | 37°39’30’’ |
| 5 | 53°59’38’’ | 37°40’00’’ |
| 6 | 53°59’27’’ | 37°40’00’’ |
| 7 | 53°59’7’’ | 37°39’12’’ |

2. Недропользователь – ГУ ТО «Тулаавтодор»

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 57323 ВЭ от 24.08.2005.

Целевое назначение – для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для технологического обеспечения водой предприятия.

Участок недр расположен в пос. Шахты 25 Щекинского района Тульской области.

Таблица 2.3

Недропользователь – ГУ ТО «Тулаавтодор»

| № | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | сев. широта | вост. долгота |
| 1 | 54°00’38’’ | 37°39’03’’ |
| 2 | 54°00’37’’ | 37°39’05’’ |
| 3 | 54°00’36’’ | 37°39’04’’ |
| 4 | 54°00’36’’ | 37°39’02’’ |

3. Недропользователь – ОАО «Керамика»

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 57191 ВЭ от 27.11.2003.

Целевое назначение – добыча питьевых подземных вод для водоснабжения предприятия и сторонней организации.

Участок недр расположен в Щекинском районе Тульской области, в 0,3-0,5 км восточнее д. Щекино.

Таблица 2.4

Недропользователь – ОАО «Керамика»

| № | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | сев. широта | вост. долгота |
| 1 | 53°59’11’’ | 37°38’25’’ |
| 2 | 53°59’04’’ | 37°38’29’’ |
| 3 | 53°59’01’’ | 37°38’30’’ |

4. Недропользователь – ПАО «ФСК ЕЭС»

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 80459 ВЭ от 19.03.2019.

Целевое назначение – для технологического обеспечения водой электроподстанции.

Участок недр расположен в Щекинском районе Тульской области, в 1 км на север от территории ОАО «Химволокно»

Таблица 2.5

Недропользователь – ПАО «ФСК ЕЭС»

| № | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | сев. широта | вост. долгота |
| 1 | 54°03’57’’ | 37°33’39’’ |
| 2 | 54°03’54’’ | 37°33’47’’ |
| 3 | 54°03’48’’ | 37°33’42’’ |
| 4 | 54°03’50’’ | 37°33’33’’ |

2.1.3. Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории МО Ломинцевское.

По состоянию на 01 января 2023 г. численность населения муниципального образования составляет – 6 004 человека. На 01 января 2024 численность населения муниципального образования Ломинцевское – 6 006 человека.

Таблица 2.6

Динамика показателей естественного воспроизводства населения
МО Ломинцевское, чел.

| Показатели | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 41 | 45 | 47 | 52 | - |
| Число умерших, чел. | 103 | 124 | 89 | 94 | - |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -62 | -79 | -42 | -42 | - |

На территории МО Ломинцевское наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.

В последние годы в МО Ломинцевское показатели миграционного движения численности населения указывают на миграционный отток (таблица 2.7).

Таблица 2.7

Динамика миграционных показателей населения
МО Ломинцевское, чел.

| Показатели | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие, чел. | 354 | 289 | 370 | 375 | - |
| Выбывшие, чел. | 420 | 242 | 517 | 378 | - |
| Миграционный прирост (отток) населения, чел. | -66 | 47 | -147 | -3 | - |

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2024 год. Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим методом, который основывается на использовании данных об общей убыли населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.) t, 					(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

К общ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.

Для расчета перспективной численности населения использовался оптимистичный вариант прогнозной численности населения:

В качестве оптимистического прогноза взят прирост в размере 5 чел. в год (К общ. пр. =0,001). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2034=6 006 *(1+0,001)10= 6078 чел.

S2046=6 006 *(1+0,001)22= 6263 чел.

Для оценки потребности МО Ломинцевское в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения к рассмотрению принимается оптимистический прогноз численности:

к 2034 году – 6078 чел. (прирост на 72 чел. по сравнению с началом 2024 г.);

к 2046 году – 6263 чел. (прирост на 257 чел. по сравнению с началом 2024 г.).

На расчетный период основные усилия должны быть направлены на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Так же для улучшения демографической ситуации в МО Ломинцевское необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

2.1.4. Экономический потенциал

Сельское хозяйство

ГК «Эко-Культура» запустила вблизи пос. Ломинцевский Щекинского района Тульской области первую очередь тепличного комплекса «Тульский» площадью 26 га. (ООО «Тепличный комплекс «Тульский», Щекинский район, МО Ломинцевское, в р-не пос. Рудный).

Первая очередь тепличного комплекса площадью 26,05га запущена в январе 2020 года. Параллельно осуществлялось строительство 2-й очереди. После запуска предприятия на полную мощность 2022 году общая площадь тепличного хозяйства составила 52,73 га.

Профессиональная команда, современные агротехнологии и высокий уровень технического оснащения теплиц – это основные составляющие успеха нашего предприятия и гарантия качества продукции для наших потребителей.

В тепличном хозяйстве установлена автоматизированная система управления новейшего поколения, которая гарантирует создание идеального микроклимата для выращивания овощных культур. Уровень досвечивания, режим влажности и температуры, содержание углекислоты и периодичность внесения удобрений — все эти параметры регулируются центральным компьютером, а оператор просто контролирует систему.

ТК «Тульский» — это целый комплекс, включающий наряду с тепличными площадями собственный энергоцентр, складские площади, а также проработанную транспортную инфраструктуру, необходимую для удобного круглогодичного подъезда транспорта.

2.1.5. Объекты социальной инфраструктуры

Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории населенных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Объекты социальной инфраструктуры МО Ломинцевское

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| МОУ Ломинцевская СШ № 22 им. Героя Советского Союза В.Г. Серегина | пос. Ломинцевский ул. Центральная 6 | Год постройки 1956 | Общая численность обучающихся 245 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МОУ Социалистическая СШ № 18 | пос. Социалистический ул. Трудовая 8 | Год постройки 1955 | Общая численность обучающихся - 83. | Объект местного значения муниципального района |
| МДОУ Детский сад № 44 | пос. Ломинцевский ул. Центральная, 11 | Год постройки 1965 | Проектная вместимость 40, Фактическая вместимость 42. | Объект местного значения муниципального района |
| МДОУ Детский сад № 45 | пос. Ломинцевский ул. Центральная ТЖРУ, 5 | Год постройки 1965 | Проектная вместимость 60, Фактическая вместимость 55. | Объект местного значения муниципального района |
| МДОУ Детский сад № 60 | п. Социалистический, ул. Шахтерская, 15 | Год постройки 1950 | Проектная вместимость 20, Фактическая вместимость 25. | Объект местного значения муниципального района |
| МДОУ Детский сад № 50 | д. Шевелевка, ул. Центральная, 52 б | Год постройки 1985 | Проектная вместимость 20, Фактическая вместимость 16. | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| МККУ МКК Ломинцевский ПДК | п. Ломинцевский, ул. Торговая, 3 | Год постройки 1983 | Фактическая вместимость 135. | Объект местного значения сельского поселения |
| Сельский дом культуры | с. Ломинцево, ул. Центральная, 138 | Год постройки 1917 | н/д | Объект местного значения муниципального района |
| Сельский дом культуры | с. Мясоедово, 22а | н/д | н/д | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| Социалистический фельдшерский здравпункт | Тульская область, Щекинский район, МО Ломинцевское, пос. Социалистический, ул. Садовая, примерно 60 м восточнее д. 1 | Принадлежность: ГУЗ «Щекинская районная больница» | н/д | Объект регионального значения |
| Казначеевский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Щекинский район, МО Ломинцевское, пос. Шахты-20, д.35 | Принадлежность: ГУЗ «Щекинская районная больница» | н/д | Объект регионального значения |
| Шевелевский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Щекинский район, МО Ломинцевское, дер.Шевелевка, ул. Центральная, примерно 30 м юго-восточнее д.6 | Принадлежность: ГУЗ «Щекинская районная больница» | н/д | Объект регионального значения |
| Мясоедовский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Щекинский район, МО Ломинцевское, с. Мясоедово, д.28 | Принадлежность: ГУЗ «Щекинская районная больница» | н/д | Объект регионального значения |
| Ломинцевская амбулатория | Тульская область, Щекинский район, МО Ломинцевское, пос. Ломинцевский, ул. Центральная, ТЖРУ, д.9 | Принадлежность: ГУЗ «Щекинская районная больница» | 90 посещений в смену | Объект регионального значения |
| Отделение связи |  |  |  |  |
| ОПС ФГПУ Почта России | обл Тульская, р-н Щекинский, п Ломинцевский, ул Центральная, дом 19 | Отделение почтовой связи № 301216 | В отделении 1 окно обслуживания. | Объект федерального значения |
| ОПС ФГПУ Почта России | обл Тульская, р-н Щекинский, п Социалистический, ул Центральная, дом 5 | Отделение почтовой связи № 301218 | В отделении 1 окно обслуживания. | Объект федерального значения |

Объекты физической культуры и спорта

Основными направлениями развития физической культуры и спорта является: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, создание условий для подготовки спортсменов МО Ломинцевское для успешных выступлений на официальных районных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.

Таблица 2.9

Объекты физической культуры и спорта МО Ломинцевское

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения - всего | единица | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Плоскостные спортивные сооружения | единица | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Спортивные залы | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения - всего | единица | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Плоскостные спортивные сооружения | единица | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Спортивные залы | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

На территории поселения в отрасли физкультуры и спорта отмечается недостаточность развития комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, включающей в себя:

- определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации;

- оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и спортом.

Ключевыми причинами низкого охвата населения занятиями физической культуры и спорта, является:

- недостаток объектов физической культуры и спорта для удовлетворения потребностей населения;

- дальнейший износ материально-технической базы объектов физической культуры и спорта;

недостаток финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта;

- несоответствие предложений объектов спорта и спортивных учреждений спросу и потребностям населения;

- недостаток квалифицированных специалистов;

- суровые природно-климатические условия (отмена соревнований и др.);

- потеря интереса населения к спортивно-массовым мероприятиям, снижение активности населения.

Объекты розничной торговли и общественного питания

Розничная торговля и общественное питание осуществляются объектами, представленными в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Объекты розничной торговли и общественного питания МО Ломинцевское

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | единица | 10 | 10 |  | 12 | 12 |
| Павильоны | единица |  | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Палатки и киоски | единица | 12 | 3 |  |  |  |
| Аптечные киоски и пункты | единица | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| Супермаркеты | единица | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Специализированные продовольственные магазины | единица | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | метр квадратный | 889.9 | 889.9 |  |  | 933.8 |
| Павильоны | метр квадратный |  | 54.9 |  |  | 144 |
| Супермаркеты | метр квадратный | 450 | 450 |  |  |  |
| Специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | 52 | 52 |  |  | 52 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 86.9 | 86.9 |  |  | 88.9 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

2.1.6. Объекты транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта МО Ломинцевское является автомобильный транспорт. Транспортный каркас территории городского поселения составляют автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Они связывают территорию МО Ломинцевское с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Тульской области, расположенных на территории МО Ломинцевское согласно распоряжению Правительства Тульской области от 6 декабря 2011 года № 233 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Тульской области» отражен в таблице 2.11

Таблица 2.11

Перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог на территории МО Ломинцевское

| № п/п | Категория | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | III, IV | 70 ОП РЗ 70К-207 | Щекино - Липки - Киреевск | 7,81 |
| 2 | III, IV | 70 ОП РЗ 70К-388 | Щекино - Ломинцевский | 15,32 |
| 3 | V | 70 ОП РЗ 70К-467 | "Щекино - Ломинцевский" - автоподъезд к деревне Ломинцево | 2,08 |
| 4 | IV | 70 ОП МЗ 70Н-128 | "Щекино - Ломинцевский" - автоподъезд к населенному пункту Шахты 24 | 0,55 |
| 5 | IV | 70 ОП МЗ 70Н-129 | "Щекино - Ломинцевский" - автоподъезд к населенному пункту Шевелевка | 2,03 |
| ИТОГО |  |  |  | 27,79 |

К основным недостаткам улично-дорожной сети относятся:

неупорядоченное движение автотранспорта по улицам;

отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа;

отсутствие на некоторых улицах тротуаров;

отсутствие классификации улично-дорожной сети.

Улично-дорожной сеть представляет сеть улиц и проездов, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, объектами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Существующий уровень автомобилизации составляет примерно 350 автомобилей на 1000 человек, основную долю составляет легковой автотранспорт.

Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном на приусадебных участках и в индивидуальных гаражах в районах индивидуальной застройки, и на внутриквартальной территории в районах многоквартирной застройки.

Легковой транспорт хранится:

у жителей индивидуальной застройки - на приусадебных участках;

у жителей многоквартирной застройки - в гаражных кооперативах боксового типа, индивидуальных гаражах, на открытых стоянках.

Исходя из существующей структуры расселения населения, большинство из них проживают в многоквартирной застройке. На территории муниципального образования имеются предприятия транспортного обслуживания.

В соответствии с данными о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети муниципального образования генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

сохранение участков улично-дорожной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

ремонт и реконструкция изношенных участков улично-дорожной сети поселения;

разработка проекта безопасности дорожного движения на территории поселения;

внедрение проекта безопасности дорожного движения на территории поселения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из задач по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации генерального плана планируется осуществление следующих мероприятий:

мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению.

приобретение знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

установка и замена знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры МО Ломинцевское должны стать:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков т.п.);

проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Железнодорожный транспорт

На территории муниципального образования железная дорога отсутствует.

Речной транспорт

Речной транспорт на территории муниципального образования отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории муниципального образования отсутствует.

Трубопроводный транспорт

На территории поселения размещены:

МГ Ставрополь-Москва 1 нитка 83.7 от 1036 до 1119.7 км, протяженность на территории МО Ломинцеское – 8,37 км;

МГ Ставрополь-Москва 2 нитка 83.7 от 1036 до 1119.7 км протяженность на территории МО Ломинцеское – 8,61 км;

Газопровод-отвод к п/о "Азот" протяженностью 11300м, протяженность на территории МО Ломинцеское – 7,18 км

Газопровод-отвод к Новомосковской газораспределительной станции 1 нитка, протяженность на территории МО Ломинцеское – 7,68 км

Газопровод-отвод на Новомосковский химический комбинат 2 нитка, протяженность на территории МО Ломинцеское – 8,29 км.

2.1.7. Объекты инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение

В настоящее время на территории МО Ломинцевское установлены автономные централизованные системы водоотведения, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды.

Принцип работы: сточные воды сбрасываются в приемную камеру, затем в первичный отстойник, где происходит осаждение дисперсионной фракции, затем в блок с аэротенками, где происходит биологическая очистка, затем во вторичный отстойник, затем в реку. Год ввода в эксплуатацию: 1972

В остальных населенных пунктах муниципального образования автономных централизованных систем водоотведения и очистных сооружений нет. Население использует выгребные ямы.

Общая протяженность сетей канализации составляет 5,22 км.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Норма водопотребления принята на основании основе СП 32.13330.2018 в размере 190 л/сут. на человека.

Таблица 2.12

Прогноз объема водоотведения МО Ломинцевское на расчетный срок

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Объем стоков, куб. м/сут. |
| --- | --- | --- |
| МО Ломинцевское | 6263 | 1240,074 |

Прогноз объема водоотведения составлен на основе СП 32.13330.2018. При проектировании систем водоотведения поселений и городских округов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2021 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. СП 32.13330.2021.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

Строгим соблюдением технологических регламентов;

Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

Контролем за ходом технологического процесса;

Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод.

Водоснабжение

Водоснабжение населения осуществляется поверхностными и подземными источниками.

ВЗУ имеет рабочие резервные скважины, в каждой скважине установлены насосы ЭЦВ с последующей подачей необходимого расхода в насосную станцию 2го подъема.

Качество питьевой воды подаваемой населению МО Ломинцевское является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.  Станций обезжелезивания нет. Используемый метод очистки воды - хлорирование.

В связи с высоким содержанием железа возникает необходимость строительства станций обезжелезивания. Приборы учета воды установлены на всех водозаборах.

Протяженность сетей водоснабжения в сельском поселении составляет 27,87 км.

В настоящее время основными проблемой в водоснабжении поселения являются:

значительный износ сетей водоснабжения, проложенных до 1990 года, который составляет 60-70 % и непрерывно возрастает, что обусловливает частые аварии и как следствие – загрязнение водопроводной воды;

преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

отсутствие агитационно-массовых мероприятий по экономии воды населением, стимулирующих программ;

недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Прогноз объема водоснабжения составлен на основе СП 31.13330.2021. Норма водопотребления для застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями принимается в размере 140-190 л/сут. на человека. Расход воды на полив в соответствии с СП 31.13330.2021. при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок в соответствии с СП 31.13330.2021. следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар принимается в соответствии СП 8.13130.2020. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч. Для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности - 2 ч.

Таблица 2.13

Прогноз объема водоснабжения МО Ломинцевское на расчетный срок

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Объем воды, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На пожаротушение | На полив | На хозяйственно-питьевые нужды | Всего |
| МО Ломинцевское | 6263 | 162 | 438,41 | 1240,074 | 1840,484 |

Газоснабжение

В настоящее время централизованное газоснабжение в МО Ломинцевское проведено в 24 населенных пунктах. В остальные населенные пункты сельского поселения газ поставляется автотранспортом до мест потребления. Доставка газа в баллонах населению проводится по заявкам потребителей.

На территории сельского послания проходят газопроводы низкого и высокого давления протяженностью 43,28 км и 74,49 км соответственно.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Ломинцевское осуществляется по закрытой схеме.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования Ломинцевское осуществляет МКП «ЖКХ Ломинцевское Щекинского района»».

На обслуживании предприятия находятся 1 котельная.

Отпуск тепла производится от 1 источника теплоты:

- Котельная поселка Ломинцевский (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии являются: жилые дома, общественные здания, предприятия торговли и общественного питания, административные здания, предприятия бытового обслуживания и наружное освещение внутриквартальных проездов.

Основным источником потребителей является подстанция ПС 110/35/6 кВ «Ломинцево» (д. Косое), которая питается по двум фидерам от Щекинской ГРЭС. Установленная мощность 2х16 МВА.

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Общая протяженность электрических сетей на территории МО Ломинцевское составляет 138,71 км, из которых:

ЛЭП 220 кВ – протяженностью 16,93 км;

ЛЭП 110 кв. – протяженностью 17,92 км;

ЛЭП 35 кВ – протяженностью 9,55 км;

ЛЭП 6 кВ  – протяженностью 56,51 км.

Основными проблемами эксплуатации объектов электроснабжения в МО Ломинцевское являются:

высокий процент износа оборудования на подстанциях;

использование на подстанциях трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

ограничение использования мощности на ПС;

высокий уровень износа электрических сетей;

низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов токовой нагрузки;

высокая протяженность ЛЭП 6 кВ и соответственно высокие потери напряжения в них.

Расчет электропотребления

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП. Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления МО Ломинцевское

| Тип жилой застройки | Удельная нагрузка, Вт/кв. м | Жилая площадь, кв.м. | Суммарная электрическая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Активная, кВт | Полная кВА |
| Существующая | 15,00 | 140500 | 2107,50 | 2195,31 |

Связь

На территории муниципального образования функционирует 2 отделения почтовой связи по адресам:

обл. Тульская, р-н Щекинский, п. Ломинцевский, ул. Центральная, дом 19;

обл. Тульская, р-н Щекинский, п. Социалистический, ул. Центральная, дом 5.

Услуги почтовой связи обеспечивает ФГУП «Почта России».

Сотовую связь в МО Ломинцевское Щекинского района предоставляют несколько операторов сотовой связи, это: «Йота», «Мегафон», ОАО «Ростелеком». Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Протяженность линий связи составляет 16,09 км.

Санитарная очистка территории

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Тульской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 30 декабря 2022 года №603-о, территория МО Ломинцевское относится к Зоне № 1, которую обслуживает региональный оператор ТКО по Тульской области ООО «Хартия».

Объектами санитарной очистки и уборки на территории МО Ломинцевское являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки включает: сбор и удаление ТКО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТКО

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для объектов общественного назначения на территории Тульской области» от 31 октября 2017 года № 93, норматив накопления ТКО для жилых домов принят в размере: – 2,30 м3/год.

Численность населения МО Ломинцевское в 2024 году составила 6006 чел. В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет

2,30 м3/год *6006 чел. = 13813,8 м3/год;

Исходя из проектной численности населения в расчетный срок (2046 г.) -6263 чел., годовой объем бытовых отходов городского поселения по региональным нормативам градостроительного проектирования Тульской области составляет:

2,30 м3/год *6263 чел. = 14404,9 м3/год;

2.1.8 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда МО Ломинцевское составляет 140,5 тыс. м2. Численность населения на территории сельского поселения составляет 6006 чел.

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на начало 2024 года на территории МО Ломинцевское составляет 23,39 м2/чел.

В случае осуществления нового жилищного строительства его рекомендовано осуществлять на свободных территориях, а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий. Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять участки под жилищное строительство. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Предложения по развитию жилищного фонда:

оказание содействия для строительства жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан;

обеспечение населения газоснабжением, канализацией и модернизация системы отопления;

комплексное благоустройство жилых кварталов;

проведение инвентаризации неиспользуемых своими владельцами земельных участков и выполнение проектов планировка на данные территории.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории Тульской области. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения, пригодные для проживания.

Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован на основании сведений об общей площади аварийного жилищного фонда, представленных органами местного самоуправления, в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона.

2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения

Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса, на территории МО Ломинцевское относятся:

первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

санитарно-защитная полоса водоводов;

охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии); (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

охранная зона тепловых сетей;

охранная зона канализационных сетей;

придорожная полоса;

зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

береговая полоса;

прибрежная защитная полоса;

водоохранная зона;

санитарно-защитная зона предприятия, сооружений и иных объектов.

Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.2.1 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (1,2,3 пояса ЗСО)

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (I пояс ЗСО, II пояс ЗСО, III пояс ЗСО) устанавливаются в соответствии с разделом 3 СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.2.2 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии); (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются с целью обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации данных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 2.15

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| № п/п | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 2 | 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |
| 5 | 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Постановление) охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

ПС-220 кВ – 25м;

ПС-110 кВ – 20 м;

ПС-35 кВ – 15 м;

ТП-10 кВ – 10 м.

В соответствии с Постановлением в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

посадка и вырубка деревьев и кустарников.

2.2.3 Придорожная полоса

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 08.11.2007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги являются территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

2.2.4 Береговые полосы

К территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ выделяются объекты общего пользования, а также полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

2.2.5 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

7. Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

16.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

16.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

16.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.2.6 Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

В соответствии п.7 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

10. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

11. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.

12. В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты.

13. Исполнительная съемка газораспределительных сетей и границ их охранных зон выполняется в единой государственной или местной системах координат и оформляется в установленном порядке. Организации - собственники газораспределительных сетей или эксплуатационные организации обязаны включать сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей, направляемых указанными организациями в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с заявлением об утверждении границ охранной зоны газораспределительных сетей.

2.2.8 Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

2.2.9 Зона минимальных расстояний магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов).

При разработке Генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии с СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, «Правила охраны магистральных газопроводов от 08.09.2017 № 1083».

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона «О газоснабжении в Российской Федерации», ст. 90 пункта 6 Земельного Кодекса Российской Федерации, Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1083, устанавливаются охранные зоны. Вдоль линейной части магистральных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой стороны. Вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 м с каждой стороны. Минимальные расстояния в соответствии с СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* в зависимости от диаметра трубы газопровода:

для газопровода I класса опасности до 300 мм = 100 м;

для ГРС с диаметром трубы до 300 мм=150м.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.

В охранных зонах собственник, или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно- измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождении магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно- агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного разрешении собственники магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ручьях;

е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;

з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;

к) прокладка инженерных коммуникаций;

л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

м) устройство причалов для судов и пляжей;

н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта.

В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные в пункте 6 настоящих Правил работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

В санитарно-защитной зоне не допускается размешать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводства и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Минимальные расстояния от ГРС в соответствии с СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 2.05.06-85* определяются в зависимости от диаметра трубы газопровода:

газопровод I класса, номинальный диаметр 300 мм и менее – 100 м;

газопровод I класса, номинальный диаметр 300-600 мм – 150 м;

газопровод I класса, номинальный диаметр 600-800 мм – 200 м;

газопровод I класса, номинальный диаметр 800-1000 мм – 250 м;

газопровод I класса, номинальный диаметр 1000-1200 мм – 300 м;

газопровод I класса, номинальный диаметр 1200-1400 мм – 350 м;

газопровод II класса, номинальный диаметр 300 мм и менее – 75 м;

газопровод II класса, номинальный диаметр св. 300 мм – 125 м.

2.2.10 Санитарно-защитная полоса водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.2.11 Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона тепловых сетей устанавливается в соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Проведение перечисленных в п.6 работ должно согласовываться с владельцами тепловых сетей не менее чем за 3 дня до начала работ. Присутствие представителя владельца тепловых сетей необязательно, если это предусмотрено согласованием.

Предприятия, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах тепловых сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Работы в охранных зонах тепловых сетей, совмещенных с полосой отвода железных и автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи и связи, других линейных объектов, проводятся по согласованию между заинтересованными организациями.

Работы в непосредственной близости от тепловых сетей должны выполняться в соответствии с проектом производства работ, разрабатываемым с соблюдением требований «Инструкции по капитальному ремонту тепловых сетей», утвержденной Минжилкомхозом РСФСР 20.04.1985 № 220.

2.2.12 Охранная зона канализационных сетей и сооружений

Санитарно-защитные зоны от сооружений водоотведения до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.3684-21, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3 Объекты культурного наследия

На территории МО Ломинцевское расположены объекты культурного наследия, представленные в таблице 2.16.

Таблица 2.16

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории и культуры |  |  |  |
| 1 | Братская могила с захоронением воинов, павших в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. | Щекинский район с. Ломинцево, 300 м юго-западнее села | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 2 | Бывшая Введенская церковь | Щекинский район с. Мясоедово | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 3 | Бывшая Покровская церковь, сер. XIX в. | Щекинский район с. Мясоедово | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 4 | Церковь великомученика Георгия | Щекинский район с. Ломинцево | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 "Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность" |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 5 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, XVI-XVII вв. | Юго-западная окраина села, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), к северу от заболоченной низины. Дугообразная линия вала высотой до 2 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 333 м, ориентированная в западном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 6 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, XVI-XVII вв. | Юго-западная окраина села, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), к западу от оборонительного сооружения 1. Изогнутая под прямым углом линия вала высотой до 0,7 м и рва глубиной до 0,5 м, примыкающая к оборонительному сооружению 1. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 7 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, XVI-XVII вв. | 0,3 км к западу от юго-западной окраины села, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), 0,25 км к западу от оборонительного сооружения 1. Изогнутая линия вала высотой до 1,4 м и рва глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 97 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 8 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, XVI-XVII вв. | У юго-западной окраины села, вдоль дороги в с. Ломинцево, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), 45 м к югу от оборонительного сооружения 1. Зигзагообразная линия вала высотой до 1,5 м и рва глубиной до 1,2 м, протянувшаяся в направлении с северо-запада на юго-восток на 255 м и обращенная в южном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 9 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, XVI-XVII вв. | Южная окраина села, вдоль дороги в д. Ломинцево, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Прямоугольная в плане площадка размер около 200х150 м, окруженная валом высотой до 1,7 м и рвом глубиной до 1,2 м. С южной и юго-восточной сторон - двойная линия вала и рва. С западной стороны линия вала и рва нарушена, с северной - отсутствует. У юго-западного угла сооружения зафиксированы три прямоугольные насыпи размером 11х8 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 10 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, XVI-XVII вв. | Северная окраина села, правый берег ручья (ныне запруженного), левого притока р. Упа (правый приток р. Ока), протекающего по дну оврага. Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва глубина до 1,2 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 750 м. В 10 м от западного конца зафиксировано основание башни, в центральной и западной частях - разрывы шириной 10 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 11 | ГОРОДНА (ГРОРОДНЯ). СЕЛИЩЕ, XII-XIII вв. | К востоку от деревни, правого берег ручья, правого притока р. Деготна (левый приток р. Упа, правый притока р. Ока), рядом с городищем. Площадь около 17000 кв. м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 12 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, XVI-XVII вв. | К западу от села, близ школьного участка, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Прямоугольная в плане площадка размером около 200х120 м, с южной, восточной и западной сторон, окруженная валом высотой до 1,5 м и рвом перед ним глубиной до 1,2 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 13 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, XVI-XVII вв. | Юго-западная окраина села, между зданием школы и кладбищем, вдоль дороги в с. Б. Кожуховка, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 300 м и обращенная в юго-западном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 14 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, XVI-XVII вв. | У юго-западной окраины села, 60 м к западу от кладбища, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), близ восточного конца оборонительного сооружения 2. Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с запада на восток на 140 м и обращенная в южном направлении. Концы линии сильно изогнуты и смыкаются с оборонительным сооружением 2. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 15 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, XVI-XVII вв. | Юго-западная окраина села, к западу от кладбища, западный берег оврага на левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-востока на юго-юго-запад на 150 м и обращенная в юго-восточном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 16 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, XVI-XVII вв. | У западной окраины села, к востоку от кладбища, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,7 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-запада на юго-юго-восток на 205 м и обращенная в юго-западном направлении. В средней части линии зафиксирован разрыв шириной 30 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 17 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, XVI-XVII вв. | 0,3 км к западу от села, 0,2 км к востоку от кладбища, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Изогнутая линия вала высотой до 1,7 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 985 м и обращенная к юго-востоку. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 18 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 7, XVI-XVII вв. | 0,3 км к северо-западном от села, 0,25 км к северо-востоку от центра и кладбища, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), частично на территории сада. Дугообразная линия вала высотой до 1,7 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 540 м и обращенная к юго-востоку. На северо-восточном конце сооружения имеются три разрыва шириной 8-15 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 19 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 8, XVI-XVII вв. | 0,25 км к северо-западу от юго-западной окраины села, 0,2 км к северо-востоку от центра и кладбища, к северу от дороги в с. Услань, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), частично на территории сада. Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 0,8 м, протянувшаяся с северо-северо-востока на юго-юго-запад на 150 м и обращенная в юго-восточном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 20 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 9, XVI-XVII вв. | 0,75 км к северо-западу от юго-западной окраины села, 0,65 км к востоко-северо-востоку от центра и кладбища, пологий склон запруженного проточного оврага на левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), к востоку от плотины. Прямая линия вала высотой до 1,2 м, протянувшаяся севера на юг на 90 м. Вдоль северного конца сооружения проходит второй вал примерно той же высоты, длиной около 30 м. В центральной части от основного вала перпендикулярно к нему отходит еще один отрезок вала длиной 42 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 21 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 10, XVI-XVII вв. | 0,45 м к северо-востоку от юго-западной окраины села, 0,4 км к северо-востоку от центра и кладбища, правый берег запруженного проточного оврага на левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), к востоку от оборонительного сооружения 8. Дугообразная линия вала высотой до 1 м и рва перед ним глубиной до 0,8 м, протянувшаяся с запада на восток на 155 м и обращенная в южном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 22 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 11, XVI-XVII вв. | Западная окраина села, к северу от центра и кладбища, берег запруженного проточного оврага на левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Изогнутая линия вала высотой до 1,2 м и рва глубиной до 0,8 м, протянувшаяся с севера на юг и с запада на восток на 480 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 23 | МЯСОЕДОВО. СЕЛИЩЕ, XVI-XVII вв. | 1,8 км к юго-востоку от юго-восточной окраины деревни, южный берег оврага, входящего слева в долину р. Деготня (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Размер около 160х40 м, высота над дном оврага 5-6 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 24 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, XVI-XVII вв. | 100 м к востоку от центральной части деревни, северо-западный берег небольшого оврага, входящего слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 230 м и обращенная в юго-восточном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 25 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, XVI-XVII вв. | 0,2 км к востоку от южной части деревни, между устьем ручья и верховьями оврага, входящего слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), на опушке леса и в лесу. Зигзагообразная линия вала высота до 1,5 м и рва перед ним глубиной 0,8-1,0 м, протянувшаяся с западно-северо-запада на востоко-юго-восток на 1,3 км и обращенная в юго-западном направлении. В разных частях сооружения зафиксированы основания четырех башен. В средней части на протяжении 500 м линия двойная, причем во втором вале также зафиксированы основания двух башен. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - |
| 26 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, XVI-XVII вв. | 1,5 км к юго-востоку от деревни, между двумя отрогами оврага, входящего слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,3 м и рва перед ним глубиной 0,8-1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-запада на юго-юго-восток на 137 м и обращенная в юго-восточном направлении. На восточном конце сооружения имеется разрыв шириной 15 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 27 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, XVI-XVII вв. | 1,8 км к юго-востоку от деревни, юго-восточный берег оврага, входящего слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 240 м и обращенная в юго-восточном направлении. В 60 м от севера в конце сооружения имеется разрыв шириной 8 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 28 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, XVI-XVII вв. | 100 м к востоку от северной окраины деревни, между двумя оврагами на водоразделе рек Деготна и Свинка (левый притоки р. Упа, правая притока р. Ока), опушка Засечного леса (лес Тульские засеки). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с севера-запада на юго-восток на 630 м и обращенная в юго-западном направлении. В 130 м от северо-западного конца сооружения и в 110 м от его юго-восточного конца зафиксированы основания башен, в 200 м от восточного конца - разрыв шириной 10 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 29 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, XVI-XVII вв. | 0,3 км к северо-востоку от центральной части деревни, между двумя отрогами оврага, входящего слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), в Засечном лесу (лес Тульские засеки). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной 0,8-1,2 м, протянувшаяся с запада на восток на 230 м и обращенная в южном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 30 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 7, XVI-XVII вв. | 0,7 км к востоку от деревни, между отрогами двух оврагов, входящих слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), в лесу, 0,2 км к северо-востоку от оборонительного сооружения 2. Зигзагообразная линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 850 м и обращенная в юго-западном направлении. В 55 м от северо-западного конца сооружения и в 25 от его юго-восточного конца зафиксированы основания башен. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 31 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 8, XVI-XVII вв. | 2,2 км к юго-востоку от деревни, между отрогами двух оврагов, входящих слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), на опушке леса. Немного изогнутая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-запада на юго-юго-восток на 750 м и обращенная в юго-западном направлении. В южной половине линии зафиксированы основания трех башен. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 32 | ПАНАРИНО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ, XVI-XVII вв. | У северо-восточной окраины деревни и к северо-востоку от нее, у проселочной дороги в д. Соломасово, правобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), в лесу. Прямая линия вала высотой до 1,6-1,8 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 536 м и обращенная в юго-восточном направлении. В 120 м от северо-восточного конца сооружения - округлая насыпь высотой 1,2 м, диаметром 8 м. На конце линии имеются участки параллельных вала и рва длиной около 60 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 33 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, XVI-XVII вв. | 0,8 км к западу от деревни, к востоку от линии ж.д., правобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), западная опушка небольшого леса. Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-востока на юго-юго-восток, вдоль опушки леса, на 430 м и обращенная в юго-восточном направлении. В южной части линии имеются два разрыва шириной 10 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 34 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, XVI-XVII вв. | Северная окраина деревни, к востоку от линии ж.д., правобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Изогнутая почти под прямым углом линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной 0,5-1,2 м. Западная часть линии длиной 470 м протянулась с запада на восток, восточной длиной 100 м отходит от восточного конца первой и идет с севера на юг. В западной ее части имеются два разрыва шириной 10 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 35 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, XVI-XVII вв. | Северо-западная окраина села, правобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), юго-западный берег оврага. Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 680 м и обращенная в юго-восточном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 36 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, XVI-XVII вв. | Северная окраина деревни, между долинами двух ручья, левых притоков р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Дугообразная линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 790 м и обращенная в юго-западном направлении. Западная часть сооружения состоит из двух рядов валов и рвов, отделена от основной части линии разрывом шириной 15 м. Зафиксированы основания трех башен. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 37 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, XVI-XVII вв. | 0,15 км к югу от южной окраины деревни, левый берег ручья, левая притока р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Почти прямая линия вала высотой 0,5-1,2 м и рва перед ним глубиной 0,6-1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-запада на юго-юго-восток на 800 м и обращенная в юго-западном направлении. В 115 м от северного конца сооружения имеется разрыв шириной 20 м, через который проходит современная дорога. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 38 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, XVI-XVII вв. | У западной окраины деревни, 0,15 км к востоку от линии ж.д., левобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), к югу от средней части оборонительного сооружения 2. Прямоугольная в плане площадка, с севера прикрытая валом и рвом оборонительного сооружения 2, с запада, юга и востока - валами высотой 0,7 м, длиной соответственно 60, 45 и 80 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 39 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 7, XVI-XVII вв. | У южной окраины деревни, левобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), к юго-востоку от оборонительного сооружения 6. Прямоугольная в плане площадка размером 200х50 м, вытянутая в направлении запад-северо-запад – восток-юго-восток, ограниченная валом высотой до 1,2 м и рвом перед ним глубиной около 0,8 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 40 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 8, XVI-XVII вв. | Северо-западная окраина деревни, левобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), западный берег оврага. Прямоугольная в плане площадка размером 300х180 м, вытянутая в направлении запад-северо-запад – восток-юго-восток, с трех сторон ограниченная валом высотой до 1,5 м и рвом глубиной 0,8 м, с четвертой стороны - склонами оврага. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 41 | СОЛОМАСОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ, XVI-XVII вв. | Северо-восточная окраина села, левобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), на опушке леса. Зигзагообразная двойная линия валов высотой до 1,5 и рвов глубиной до 1,2 м, протянувшихся с запада-северо-запада на восток-юго-восток на 1300 м и обращенных в южном направлении. Расстояние между валами двойной линии составляет около 10 м. На западном и восточном концах сооружения имеются разрывы шириной 10 и 20 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 42 | УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1 ,XVI-XVII вв. | Западная окраина села, левый берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (правый приток р. Ока), напротив оборонительного сооружения 11 у с. Ломинцево. Изогнутая линия вала высота до 1,7 м и рва перед ним глубиной до 1 м, протянувшаяся с запада на восток на 635 м и обращенная в южном направлении. На западном конце сооружения зафиксировано основание башни, у восточной - разрыв шириной 20 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 43 | УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2 , XVI-XVII вв. | Юго-западная окраина села, левый берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (правый приток р. Ока). Изогнутая линия вала высотой до 1,2 м и рва перед ним глубиной до 0,8 м, протянувшаяся с запада на восток на 300 м и обращенная в южном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 44 | УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3 , XVI-XVII вв. | Восточная часть села, левый берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (правый приток р. Ока). Почти прямая линия вала высотой до 1,2 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с западо-северо-запада на восток-юго-восток на 760 м и обращенная в южном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |
| 45 | УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4 , XVI-XVII вв. | К северо-западу от села, левый берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (правый приток р. Ока), напротив с. Б. Кожухово, к юго-востоку от плотины. Почти прямая двойная линия валов высотой до 1,7 м и рвов перед ними глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 400 м и обращенная в юго-восточном направлении. На юго-восточном конце сооружения зафиксировано основание башни. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии» |

Согласно ст. 34.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 29.07.2017) объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

2.4. Особо охраняемые природные территории

На территории МО Ломинцевское особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2.5. Объекты специального назначения

Погребение тел умерших в поселении организовано согласно Положению об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Щекинского района Тульской области, утвержденному Решением Собрания представителей муниципального образования Щекинского района от 28.06.2011 № 84.

Погребение осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

Таблица 2.17

Объекты специального назначения МО Ломинцевское

| № п/п | Название | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Золоотвал | МО Ломинцевское |
|  | ФКУ ИК-7 | МО Ломинцевское |
|  | Кладбище | с. Мясоедово |
|  | Кладбище | МО Ломинцевское |
|  | Кладбище | МО Ломинцевское |
|  | Кладбище | с. Ломинцево |

Сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота, а также в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается.

Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации).

2.7 Выводы

1. Основное население проживает в административном центре муниципального образования - в п.Ломинцевский.

2. Градостроительная деятельность развивается в п.Ломинцевский.

3. На территории муниципального образования и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие муниципального образования.

4. Хозяйственная деятельность на территории муниципального образования сосредоточена в п.Ломинцевский, а также на прилегающей к ней территории.

5. На территории муниципального образования размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения сельского поселения.

6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети МО Ломинцевское соответствует современным требованиям.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Комплексное развитие территорий происходит под воздействием различных факторов, которые влияют на социальную атмосферу, качество жизни населения, человеческий капитал и экономический рост за счет использования внутренних и привлекаемых ресурсов.

Комплексное развитие территорий требует устойчивого развития всех сфер жизни общества. Достижение устойчивости означает создание таких условий, при которых развитие становится поступательным и однонаправленным. Это невозможно сделать без обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, формирования благоприятного социального фона и рациональности в использовании имеющихся на территории ресурсов.

Одним из инструментов достижения целей комплексного развития территории является генеральный план, разрабатываемый с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документов территориального планирования Российской Федерации, национальных проектов, стратегии пространственного развития Российской Федерации, документа территориального планирования субъекта Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Планируемые генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения поселения и установлению функциональных зон обеспечат комплексное устойчивое развитие территорий муниципального образования, благодаря достижению стратегических целей.

Стратегические цели генерального плана определены в соответствии с приоритетными направлениями пространственного развития, заложенными в стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и Тульской области, а также с итогами проведенного в рамках работы над генеральным планом анализа использования территорий муниципального образования, существующего ресурсного потенциала, социально-экономической обстановки, динамики экономических и демографических показателей.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

| № п/п | Код объекта | Вид объекта | Наименование | Статус | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Зоны с особыми условиями использования территории | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602010302 | Спортивное сооружение | Многофункциональная спортивная площадка | Планируемый к размещению | п. Социалистический | Площадь 0,20 га. Вместимость 50 чел. | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

На территорию МО Ломинцевское распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории МО Ломинцевское размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

Кроме того, на территорию МО Ломинцевское распространяется действие документов территориального планирования Тульской области:

схема территориального планирования Тульской области, утвержденная Постановление правительства Тульской области "О внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении Схемы территориального планирования Тульской области» № 688 от 30.12.2019.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий представлены в таблицах 4.1.

Таблица 4.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах регионального значения

| Номер объекта на карте | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-79 | Реконструкция автодороги 70 ОП РЗ 70К-207 «Щекино – Липки – Киреевск» | Протяжённость 13,5 км | Киреевский район, Щекинский район | Придорожные полосы автомобильных дорог (50 м) |

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района

На территорию МО Ломинцевское распространяет действие документ территориального планирования Щекинского района Тульской области:

Схема территориального планирования Щекинского района Тульской области (в действующей редакции).

Указанными документами территориального планирования Щекинского района на территории МО Ломинцевское размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО Ломинцевское .

6.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 октября 1998 года №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» к первой группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если:

численность населения превышает 1000 тыс. человек;

численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек и на ней расположены не менее трех организаций особой важности по гражданской обороне или более 50 организаций первой (второй) категории по гражданской обороне;

более 50 процентов населения либо территории города попадают в зону возможного химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления.

Ко второй группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если:

численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек;

численность населения составляет от 150 тыс. человек до 500 тыс. человек и на ней расположены не менее двух организаций особой важности по гражданской обороне либо более 20 организаций первой (второй) категории по гражданской обороне;

более 30 процентов населения либо территории города попадают в зону возможного химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления.

Ко второй группе территорий по гражданской обороне относятся также территории закрытых административно-территориальных образований.

По группе ГО МО Ломинцевское – не категорировано. На территории муниципального образования отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.

Безопасный район

Безопасный район - территория, расположенная вне зон возможных, в том числе сильных, разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно ГОСТ Р 22.3.17-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Основные положения», при размещении эвакуируемого населения в безопасном районе, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2 м2 общей площади на одного человека.

Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – МЭР) осуществляется для обеспечения организованного перемещения населения из населенных пунктов и (или) с территорий организаций, которые попадают в зоны возможных разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления на территорию, подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

При планировании МЭР определяются места размещения и количество:

- сборных эвакуационных пунктов (СЭП);

- промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ);

- групп управления на маршрутах пешей эвакуации населения;

- эвакоприемных комиссий при органах местного самоуправления;

- приемных эвакуационных пунктов (ПЭП);

- администраций пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей на транспорт.

Основные задачи, состав и организация деятельности эвакуационной комиссии определены Положением об эвакуационной комиссии Тульской области, утвержденным постановлением Правительства Тульской области от 28 сентября 2018 года N 360-П.

К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, документы текущего делопроизводства и ведомственные архивы государственных органов и организаций, электронно-вычислительные системы и базы данных);

б) производственные и научные ценности (особо ценное научное и производственное оборудование, страховой фонд технической документации, особо ценная научная документация, базы данных на электронных носителях, научные собрания и фонды организаций);

в) запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов здравоохранения, оборудование объектов водоснабжения, запасы медицинского имущества и запасы материальных средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения;

г) сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные запасы;

д) запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) культурные ценности мирового значения;

б) российский страховой фонд документов библиотечных фондов;

в) культурные ценности федерального (общероссийского) значения;

г) электронные информационные ресурсы на жестких носителях;

д) культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры народов Российской Федерации.

Особо ценные документы Федерального архивного агентства подлежат укрытию в установленном порядке.

Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

Защита населения

Согласно ГОСТ Р 22.3.17-2020 рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из зон возможных опасностей и размещению в безопасных районах для проживания и отдыха рабочих смен организаций, продолжающих производственную деятельность в этих зонах, не занятых непосредственно в производственной деятельности.

Так как МО Ломинцевское является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории муниципального образования согласно мобилизационному плану.

Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 12 часов. На территории МО Ломинцевское , оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют.

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.

Численность населения МО Ломинцевское составляет 6006 человек. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 5705 чел.

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 5705 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:

по типу П-5: 0,59м2×5705 = 3365,95 м2

Таким образом, в настоящее время на территории муниципального образования необходимо иметь 3365,95 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:

в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.

в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.

Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.

Система оповещения ГО

Основным способом оповещения и информирования населения МО Ломинцевское образования о ситуациях ГО и ЧС - передача информации и сигналов оповещения из студии телерадиовещания по сетям связи для распространения программ теле- и радиовещания с перерывом вещательных программ на время не более пяти минут с трехкратным повторением сообщения. Передача речевой информации должна осуществляться профессиональными дикторами, а в случае их отсутствия - должностными лицами студии, уполномоченными на это руководителями телерадиовещательных организаций.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:

из электронного оповещения персонала объекта;

объектовой сети радиотрансляционного вещания.

В настоящее время объектовые системы оповещения на территории МО Ломинцевское отсутствуют.

При чрезвычайных ситуациях необходимо использовать громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения населения. Для централизованного оповещения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях в соответствии с СП 165.1325800.2014 (редакция СНиП 2.01.51-90).

6.2. Инженерное обеспечение территории

Водоотведение

В настоящее время на территории МО Ломинцевское установлены автономные централизованные системы водоотведения, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды.

Принцип работы: сточные воды сбрасываются в приемную камеру, затем в первичный отстойник, где происходит осаждение дисперсионной фракции, затем в блок с аэротенками, где происходит биологическая очистка, затем во вторичный отстойник, затем в реку. Год ввода в эксплуатацию: 1972

В остальных населенных пунктах муниципального образования автономных централизованных систем водоотведения и очистных сооружений нет. Население использует выгребные ямы.

Общая протяженность сетей канализации составляет 5,22 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Водоснабжение

Водоснабжение населения осуществляется поверхностными и подземными источниками.

ВЗУ имеет рабочие резервные скважины, в каждой скважине установлены насосы ЭЦВ с последующей подачей необходимого расхода в насосную станцию 2го подъема.

Качество питьевой воды подаваемой населению МО Ломинцевское является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.  Станций обезжелезивания нет. Используемый метод очистки воды - хлорирование.

В связи с высоким содержанием железа возникает необходимость строительства станций обезжелезивания. Приборы учета воды установлены на всех водозаборах.

Протяженность сетей водоснабжения в сельском поселении составляет 27,87 км.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

подготовка схем водоснабжения населенных пунктов поселения для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;

в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;

ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Ломинцевское осуществляется по закрытой схеме.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети.

Электроснабжение

Общая протяженность электрических сетей на территории МО Ломинцевское составляет 138,71 км, из которых:

ЛЭП 220 кВ – протяженностью 16,93 км;

ЛЭП 110 кв. – протяженностью 17,92 км;

ЛЭП 35 кВ – протяженностью 9,55 км;

ЛЭП 6 кВ  – протяженностью 56,51 км.

Основными проблемами эксплуатации объектов электроснабжения в МО Ломинцевское являются:

высокий процент износа оборудования на подстанциях;

использование на подстанциях трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

ограничение использования мощности на ПС;

высокий уровень износа электрических сетей;

низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов токовой нагрузки;

высокая протяженность ЛЭП 6 кВ и соответственно высокие потери напряжения в них.

Газоснабжение

В настоящее время централизованное газоснабжение в МО Ломинцевское проведено в 24 населенных пунктах. В остальные населенные пункты сельского поселения газ поставляется автотранспортом до мест потребления. Доставка газа в баллонах населению проводится по заявкам потребителей.

На территории сельского послания проходят газопроводы низкого и высокого давления протяженностью 43,28 км и 74,49 км соответственно.

6.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории МО Ломинцевское , организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Тульской области и Щекинского района строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматривается.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории МО Ломинцевское

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория МО Ломинцевское относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

Опасность землетрясений

Вероятность возникновения ЧС природного характера, связанной с землетрясением практически равна нулю.

Опасность ураганов, смерчей и бурь

Опасность сильных ветров связана с и разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э. Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение легких построек и таким образом создать чрезвычайную ситуацию. В Росгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным - более 20 м/с.

Таблица 6.1

| Степень опасности сильных ветров, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость ветра, м/с | <20 | 20-26 | 26-30 | 30-35 | 35-42 | 42-49 | 49-58 | 58-70 | >70 |

Ураганные ветры скоростью до 25 м/сек могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории поселения, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Ураганные ветры силой до 25 м/с -1 раз в 5 лет.

Опасность сильных гроз и градобитий

Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередачи и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра. Все эти явления приносят значительный материальный ущерб хозяйству и населению.

Опасность наводнений и подтоплений

По степени опасности наводнений выделены пять типов районов:

чрезвычайно опасных наводнений, где максимальные уровни более чем на 3,2 метра превышают уровни начала затопления прибрежных территорий (ЧС федерального уровня);

весьма опасных наводнений, где максимальные уровни на 2,1 - 3,2 метра превышают уровни начала затопления (ЧС межрегионального уровня);

опасных наводнений, где максимальные уровни на 1,5 - 2, 0 метра превышают уровни начала затопления (ЧС регионального уровня);

умеренно опасных наводнений, где максимальные уровни на 0,8 - 1,4 метра превышают уровни начала затопления (ЧС муниципального уровня);

мало опасных и незначительно опасных наводнений, где максимальные уровни на 0,3 - 0,7 метра превышают уровни начала затопления (ЧС локального уровня).

В весенний период, в результате складывающейся гидрометеорологической обстановки на территории МО Ломинцевское существует высокая вероятность возникновения неблагоприятных и опасных гидрологических явлений на близлежащих озерах.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:

соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

Опасность природных пожаров

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ Р 22.0.03-95, пункт 3.5.1).

Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01-83).

По степени пожарной опасности лесной фонд лесничества разделен на 5 классов природной пожарной опасности. Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности: высокая, средняя - по условиям местопроизрастания: 1-2 классы, по условиям погоды: 4-5 классы, 3 класс (в обоих случаях); низкая по условиям местопроизрастания: 4-5 классы, по условиям погоды: 1-2 классы.

Горимостъ лесов - комплексное, обобщающее понятие, показывающее, как часто в конкретном районе бывают лесные пожары и какую площадь лесов они охватывают. Исходными данными для характеристики горимости лесов служат число и площади лесных пожаров в конкретном районе за отдельный сезон (год) или средние многолетние. На основе этих данных вычисляются: частота лесных пожаров, средняя площадь одного пожара, а также доля (в %) площади лесного фонда, пройденной огнем.

Период фактической горимости лесов (период пожарной опасности погоды) - дни со 2-5 классами пожарной опасности по условиям погоды. Пик весенней пожарной активности по числу пожаров наступает в мае.

Под пожарной опасностью понимается возможность возникновения и (или) развития пожара (по ГОСТ 12.1.033-81).

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор - пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади. Отдельная проблема - это выжигание сухой растительности на сельскохозяйственных землях (палы сухой травы), зачастую самими земледельцами.

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно-хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.

Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона - сход и образование снежного покрова. Средняя дата появления снежного покрова - 10 октября, самая ранняя - 30 сентября, самая поздняя - 1 ноября. Средняя дата разрушения снежного покрова - 1 мая, самая ранняя -15 апреля, самая поздняя - 20 мая.

В период пожарной активности, возможно возгорание лесных массивов около населенных пунктов общей площадью до 250 га, а также переход лесного пожара на населенный пункт. Образование угарного газа, может вызвать массовое отравление людей.

Наличие лесопокрытых площадей на территории муниципального образования обусловливает высокую степень летней пожароопасности.

Главным природно-климатическим фактором на территории сельского поселения, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

контроль работы лесопожарных служб;

проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;

введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;

установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;

контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;

организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Для предотвращения ЧС, вызванных природными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории МО Ломинцевское

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории МО Ломинцевское эксплуатируются котельные, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В поселении проходит автодорога межмуниципального значения. Основной вид экономической деятельности данной территории – сельское хозяйство и торговля.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество – это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие, которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Химические факторы:

формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;

формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов.

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Радиационные факторы:

образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;

формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;

формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов.

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

Включают:

источник тепловой энергии;

прочие объекты.

Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:

ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;

обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.

Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.

Основным видом транспорта в МО Ломинцевское является автомобильный транспорт. По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога регионального значения, которая может представлять потенциальную опасность для жителей населенных пунктов, так как по ней проходит интенсивное движение и ведется перевозка транзитных грузов. На этом участке наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Существующая автодорога является опасным объектом транспортной инфраструктуры сельского поселения:

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами, где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями, являются:

образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

-образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями, являются:

образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);

образование избыточного давления воздушной ударной волны;

образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:

взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

образование огненного шара;

пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.2

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 6.3

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | >687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |  |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие), м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов. Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на дороге, перевозки опасных грузов автомобильным транспортом должны осуществляться с соблюдением «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 №2200.

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте.

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварий на трубопроводном транспорте необходимо соблюдение требований и ограничений, установленных СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории МО Ломинцевское

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории поселения существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассматриваются следующие объекты экономики:

предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

нарушение санитарно-эпидемиологического режима, недостатки диагностики, занос инфекционных заболеваний, аэробная инфекция, вирусные гепатиты и дифтерия;

дошкольные образовательные учреждения и средние общеобразовательные школы нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с санитарными правилами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Сведения о соблюдении норматива по прибытию первого пожарного расчета к месту пожара проектируемой территории

Таблица 6.4

Расчётное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

| Наименование населенного пункта | Статус населенного пункта, нормативное время прибытия, мин | Ближайшая ПЧ и место ее дислокации | Расстояние до наиболее удаленного объекта, км | *Расчетное время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Большая Кожуховка | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 5,9 км -ближайший путь | 10 мин |
| деревня Гора Услань | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 5,5 км -ближайший путь | 9 мин |
| деревня Городна | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 9,9 км -ближайший путь | 16 мин |
| деревня Деминка | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 14,2 км -ближайший путь | 19 мин |
| поселок Дома Промкомбината | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 13,8 км -ближайший путь | 17 мин |
| поселок Залесный | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 11,9 км -ближайший путь | 14 мин |
| поселок Казначеевский | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 10,9 км -ближайший путь | 12 мин |
| деревня Косое | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 8,3 км -ближайший путь | 19 мин |
| село Ломинцево | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 5,2 км -ближайший путь | 8 мин |
| поселок Ломинцевский | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 0,5 км -ближайший путь | 2 мин |
| поселок Маевка | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 3,3 км -ближайший путь | 11 мин |
| деревня Малая Кожуховка | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 6,2 км -ближайший путь | 8 мин |
| поселок Мостовской | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 8,2 км -ближайший путь | 10 мин |
| село Мясоедово | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 11,8 км -ближайший путь | 13 мин |
| поселок Октябрьский | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 1,96 км -ближайший путь | 4 мин |
| деревня Панарино | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 5,5 км -ближайший путь | 9 мин |
| деревня Подиваньково | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 14,4 км -ближайший путь | 19 мин |
| поселок Рудный | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 7,9 км -ближайший путь | 10 мин |
| деревня Смирное | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 7,9 км -ближайший путь | 14 мин |
| деревня Соломасово | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 7,5 км -ближайший путь | 12 мин |
| поселок Социалистический | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 4,9 км -ближайший путь | 8 мин |
| село Старая Колпна | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 14 км -ближайший путь | 15 мин |
| деревня Усть-Колпна | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 1,12 км -ближайший путь | 3 мин |
| поселок Шахты-20 | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 11,6 км -ближайший путь | 13 мин |
| поселок Шахты-21 | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 11 км -ближайший путь | 13 мин |
| поселок Шахты-22 | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 3,1 км -ближайший путь | 6 мин |
| поселок Шахты-24 | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 4 км -ближайший путь | 6 мин |
| поселок Шахты-25 | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 4,9 км -ближайший путь | 7 мин |
| деревня Шевелевка | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 13 км -ближайший путь | 16 мин |
| деревня Щекино | сельский 20 мин | Пожарная Часть № 40 | 13 км -ближайший путь | 16 мин |

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

производство пожарно-технической продукции;

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

учет пожаров и их последствий;

установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

органы государственной власти;

органы местного самоуправления;

организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории МО Ломинцевское

На территории МО Ломинцевское зона ответственности за предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций закреплена за Пожарной Частью № 40 по адресу: Тульская область, Щекинский район, п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ.

Организационные решения

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-2018 и Правил устройства электроустановок;

применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018-93;

устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:

дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Противопожарное водоснабжение

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

противопожарные резервуары.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

специальных средств пожаротушения;

максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Водоемы (водотоки), из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

при наличии автонасосов — 200 м;

при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо установлены ст. 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Основные требования к проектированию зданий пожарных депо, в свою очередь, изложены в своде правил СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

6.5. Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте

Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:

в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

в оценке степени риска;

в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды, является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории МО Ломинцевское являются:

межмуниципальная дорога поселения, по которой наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);

железнодорожный путь общего пользования;

отопительные котельные муниципального образования (дрова);

улично-дорожная сеть населенных пунктов.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Проектом предлагается уточнение границ с. Старая Колпна путем включения земельного участка в границу населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 71:22:030501:148, 71:22:030501:2, 71:22:030501:4, 71:22:030501:6, 71:22:030501:141, 71:22:030501:150, 71:22:030501:151, 71:22:030501:152, 71:22:030501:153, 71:22:030501:155, 71:22:030501:156, 71:22:030501:176, 71:22:030501:177, 71:22:030501:179, 71:22:030501:209, 71:22:030501:212, 71:22:030501:222, 71:22:030501:226, 71:22:030501:228, 71:22:030501:235, 71:22:030512:760, 71:22:030512:822, 71:22:030512:219 категория земель – земли населенных пунктов.

Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

Развитие планировочной структуры

Муниципальное образование Ломинцевское находится в Российской Федерации, Тульской области, в Щекинском районе.

Тульская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Граничит: на юге и юго-востоке — с Липецкой областью, на юго-западе — с Орловской областью, на западе и северо-западе — с Калужской областью, на севере и северо-востоке — с Московской областью, на востоке — с Рязанской областью.

Область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимая северо-восточную часть Среднерусской возвышенности (высоты до 293 м), в пределах степной и лесостепной зон. Протяженность территории области с севера на юг — 200 км, с запада на восток — 190 км. Административный центр: город Тула.

Щекинский район расположен в Тульской области, в северо-восточной части Среднерусской возвышенности. Административный центр Щекинского района (г. Щекино) расположен в 25 км к югу от г. Тула.

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория МО Ломинцевское – 6738,37 га.

Площади населенных пунктов МО Ломинцевское , устанавливаемые проектом представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1

Площади населенных пунктов МО Ломинцевское

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь существующая | Площадь планируемая |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Шахты 20 | 23,4 | 23,4 |
|  | п. Казначеевский | 10,92 | 10,92 |
|  | п. Шахты 21 | 9,03 | 9,03 |
|  | п. Дома Промкомбината | 4,08 | 4,08 |
|  | с. Старая Колпна | 66,75 | 71 |
|  | д. Подиваньково | 54,39 | 54,39 |
|  | д. Шевелевка | 132,97 | 132,97 |
|  | д. Городна | 44,97 | 44,97 |
|  | п. Мостовской | 14,85 | 14,85 |
|  | д. Косое | 22,64 | 22,64 |
|  | д. Щекино | 42,12 | 42,12 |
|  | п. Социалистический | 73,24 | 73,24 |
|  | п. Октябрьский | 42,5 | 42,5 |
|  | д. Усть-Колпна | 32,01 | 32,01 |
|  | п. Ломинцевский | 89,6 | 89,6 |
|  | п. Маевка | 10,01 | 10,01 |
|  | п. Шахты 22 | 11,38 | 11,38 |
|  | п. Шахты 24 | 17,58 | 17,58 |
|  | д. Малая Кожуховка | 14,56 | 14,56 |
|  | п. Рудный | 33,06 | 33,06 |
|  | д. Деминка | 43,41 | 43,41 |
|  | с. Мясоедово | 74,72 | 74,72 |
|  | п. Залесный | 4,47 | 4,47 |
|  | д. Смирное | 29,35 | 29,35 |
|  | д. Соломасово | 17,62 | 17,62 |
|  | д. Панарино | 36,93 | 36,93 |
|  | п. Шахты 25 | 9,31 | 9,31 |
|  | д. Большая Кожуховка | 27,61 | 27,61 |
|  | с. Ломинцево | 53,05 | 53,05 |
|  | д. Гора Услань | 33,38 | 33,38 |

8. Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 8.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2024 год) | Расчетный срок (2046 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 6738,37 | 6738,37 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 928,92 | 929,17 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 44,35 | 44,35 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,25 | 1,25 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 11,29 | 11,29 |
|  | Производственная зона | га | 146,86 | 145,17 |
|  | Коммунально-складская зона |  | 11,27 | 11,27 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 17,81 | 19,50 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 61,37 | 61,37 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 2589,08 | 2507,73 |
|  | Зона садоводства, огородничества | га | 331,04 | 330,79 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 2250,36 | 2328,71 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 26,12 | 29,12 |
|  | Зона лесов | га | 84,90 | 84,90 |
|  | Зона кладбищ | га | 216,14 | 216,14 |
|  | Зона режимных территорий | га | 17,61 | 17,61 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1079,91 | 1084,16 |
| II. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 6006 | 6263 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | общеобразовательные школы | ед. | 2 | 2 |
|  | дошкольное образование | ед. | 4 | 4 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Врачебная амбулатория | ед. | 1 | 1 |
|  | ФАП | ед. | 4 | 4 |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
|  | спортивные площадки | ед. | 7 | 8 |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Дом культуры | ед. | 3 | 3 |
| 3.5 | Отделения связи |  |  |  |
|  | почтовое отделение | ед. | 2 | 2 |
| 3.6 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
|  | магазины | ед. | 12 | 12 |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км | 27,79 | 27,79 |
|  | регионального значения | км | 25,21 | 25,21 |
|  | межмуниципального значения | км | 2,58 | 2,58 |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | м3/сут. | 1771,608 | 1840,484 |
| 5.2 | Водоотведение | м3/сут. | 1189,188 | 1240,074 |
| 5.3 | Энергопотребление | тыс. кВт в год | 2107,50 | 2195,31 |
| 5.4 | Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов | м3/год | 13813,8 | 14404,9 |
| 5.5 | Газоснабжение | м3/год | 1801,8 | 1878,9 |

Приложение № 6

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 18.12.2024г. № 24/179

Карта зон с особыми условиями использования территорий

Приложение № 7

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 18.12.2024г. № 24/179

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Приложение № 8

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 18.12.2024г. № 24/179

Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения

Приложение № 9

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 18.12.2024г. № 24/179

Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения