Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«20»._12________2013_ г		 №_12-2003

Об утверждении схемы водоотведения

муниципального образования город Щекино

Щекинского района Тульской области

на период с 2013 по 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоотведения муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области на период с 2013 по 2020 годы с перспективой до 2030 года (приложение).

2. Постановление опубликовать на официальном Портале муниципального образования Щекинский район в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Щекинский район Петрухина И.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 							Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

А.М. Максимов

И.А. Петрухин

С.В. Кремнева

В.С. Кожевников

Исп. Штейнфельд А.П.

тел. 5-78-64

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 20.12.2013__ г. №_12-2003___

Схема водоотведения муниципального образования 
город Щекино Щекинского района Тульской области на 2013-2023гг.

Тула 2013г.

- Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

# Реферат    Отчет 15с., 3 табл.

функциональная структура Систем водоотведения, очистные сооружения, канализационные сети  и сооружения на них, зоны действия очистных сооружений, нагрузки потребителей в зонах действия водоотведения, балансы мощности и  нагрузки в зонах действия очистных сооружений, балансы стоков,  надежность водоотведения, технико-экономические показатели водоотведения, тарифы на услуги водоотведения, технические и технологические проблемы в существующих системах  водоотведения муниципального образования.

Объектом исследования являлись системы централизованного и локального водоотведения Муниципального образования  г. Щёкино.

Цель работы на данном этапе – анализ существующего состояния систем водоотведения муниципального образования.

В процессе работы: проведен анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения; проведена оценка фактического состояния систем водоотведения; составлены балансы мощности и присоединенной к канализационной сети нагрузки; определены существующие резервы и дефициты установленной мощности; выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения муниципального образования.

В результате работы:

- определено, что некоторые системы очистных сооружений имеют чрезвычайно высокий износ – до 70 %

- выявлен ряд проблем в системах водоотведения, требующих решения в перспективном развитии.

В настоящей работе использовались следующие термины и определения:

- "схемы водоснабжения и водоотведения" - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

- "технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

- "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- сетевые объекты водоотведения – сооружения и оборудование на канализационных сетях обеспечивающие транспорт стоков от источника до очистных сооружений;

Содержание

Список исполнителей	2

Реферат						3

Содержание	5

Введение			6

Раздел 1. "Технико-экономическое состояние систем водоотведения МО  г. Щёкино" Система и структура водоотведения МО  г. Щёкино……………………………………………7

- Результаты технического обследования системы водоотведения МО  г. Щёкино  ………………………………………….…………………………………………………………….7

Раздел 2. "Баланс сточных вод в системе водоотведения МО  г. Щёкино"………......................................................................................................................9

Раздел 3. "Прогноз объема сточных вод МО  г. Щёкино"  ……….……………………………10

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации(техническому перевооружению) объектов систем водоотведения МО  г. Щёкино".	11

Раздел 5. "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения МО  г. Щёкино"	12

Раздел 6. "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения МО  г. Щёкино"…………………….............13

Раздел 7. "Целевые показатели развития  системы водоотведения МО  г. Щёкино"......................................................................................................14

Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоотведения МО  г. Щёкино и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"………………………………………………….15

Введение

Схема водоотведения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2023 года. Схема водоотведения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоотведения муниципального образования  г. Щёкино.

На первом этапе разработки Схемы водоотведения МО  г. Щёкино проводился анализ существующего положения в сфере формирования, транспорта и переработки канализационных стоков с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем водоотведения и выявления существующих проблем.

За базовый период в разрабатываемой Схеме водоотведения принято существующее состояние на 31.12. 2012 г.

Базовыми данными для разработки настоящего раздела работы являлись исходные данные, предоставленные Администрацией МО  г. Щёкино.

Раздел 1. "Технико-экономическое состояние систем водоотведения МО  г. Щёкино"

1.1 Система и структура водоотведения муниципального образования  г. Щёкино

г. Щёкино – город Тульской области, входит в состав Щекинского муниципального района.

МО занимает площадь 14540 тыс.кв.м. Общая  численность прописанного населения города - 58456 человек.

Город Щёкино расположенн в средней полосе нашей страны, где климат умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года, подвержен влиянию западных и юго-западных ветров. Характеризуется теплым, но неустойчивым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Разница средних температур лета и зимы достигает 29 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10,9 градусов. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ.

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности.

В годовом ходе наибольшее количество облачности наблюдается в холодный период (ноябрь-январь), когда повторяемость пасмурного неба (8-10 баллов) по общей облачности составляет 75-85%, наименьшее в теплый период (июнь-июль) с повторяемостью 24-27%.

Сточные воды проходят очистку на 2-х комплексах очистных сооружений: очистных сооружениях г. Щекино и очистных сооружениях ОАО «Щекиноазот».

Канализационные магистральные сети составляют всего – 32,3 км, из них главные коллекторы г. Щекино -21,8 км, п. Первомайский – 4,5 км, МО Ломинценвское – 5, 7 км. Строительство больше половины канализационных сетей проложено в 50-70гг., т.е. эксплуатируются уже 40-60 лет. Сети имеют средний износ 73% ,что сказывается на их высокой аварийности. Система водоотведения г. Щекино обслуживается ОАО «ЩЖКХ» и обеспечивает канализацией город, в том числе его предприятия. Общая протяженность канализационных сетей по г. Щекино – 103,4 км.

В городе около 25% жилищного фонда не обеспечено канализацией. Охват населения системой канализации составляет: для капитальной застройки – 94,8%; для индивидуальной – 58,2%.

Производительность очистных сооружений г. Щекино -20000 м3/сут. Количество сточных вод –фекальных 14100 м3/сут., - производственных 900 м3/сут. Состав очистных сооружений – песколовки с круговым движением воды – 2 ед., вертикальные отстойники – 8 ед. Очистка стоков механическая, после механической очистки стоки подаются на биологическую очистку в очистные сооружения ОАО «Щекиноазот».

Очистные сооружения расположены северо-восточнее города в районе д. Подиваньково. Возможности расширения очистных сооружений нет.

На канализационной сети действуют 6 канализационных станций перекачки:

- КНС №1 по ул. Пионерская,34а;

- КНС №2 по ул. Московская, 1в;

- КНС №3 по ул. Московская, 1г;

- КНС №4 п. Первомайский, ул. Западная, 1б;

- КНС №5 г.Щекино, ул. Советская. 81

- КНС №6 д. Подиваньково. Площадка ГОС.

Для дальнейшего развития сети канализации МО  г. Щёкино необходима реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей и сооружений, прокладка новых участков во все населенные пункты. Для обеспечения населения муниципального образования питьевой водой также следует провести мероприятия по очистке сточных вод сельских населенных пунктов и проложить сети ливневой канализации.

Раздел 2. "Балансы сточных вод в системе водоотведения  МО г. Щёкино"

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85, п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25% расхода стоков от населения.

Обеспеченность очистными сооружениями (в том числе по предприятиям), их характеристики.

| Место расположение | Обслуживаемые населенные пункты | Насосные станции канализации |  |  | Очистные сооружения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, ед. | Производ., м3/сут. | износ, % | Кол-во, ед. | Производ., м3/сут. | износ, % |
| северо-восточнее города Щёкино в районе д. Подиваньково | г. Щёкино | нет данных |  |  |  | 20000 |  |

# Раздел 3. "Прогноз объема сточных вод  МО  г. Щёкино"

Водоотведение на планируемый срок и первый этап развития не приведены в таблице из-за отсутствия данных.

Таблица 1

Водоотведение на планируемый срок

| Наименование потребителей | Норма водоотведения л/сут. | Коэфф. суточной неравномер-ности | Первый этап развития |  | Планируемый срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс. чел | Расход м3/сут. | Население тыс. чел | Расход м3/сут. |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | нет данных |  |  |  |  |  |
| Всего в границах планируемой территории |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 25% |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Неучтенные потери |  |  |  |  |  |  |
| 20% |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  МО  г. Щёкино"

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения:

установка энергосберегающего оборудования КНС (частотных преобразователей);

строительство очистных сооружений;

канализирование новых абонентов;

ликвидация выгребных ям.

Для дальнейшего развития сети канализации МО  г. Щёкино необходима реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей и сооружений, прокладка новых участков.

# Раздел 5. "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения МО  г. Щёкино"

Ликвидация выгребных ям, устройство канализационных сетей, подключение к канализационным сетям новых объектов, новых абонентов, прокладка канализационных сетей, строительство / реконструкция канализационных очистных сооружений, прекращение неочищенного сброса сточных вод в водные объекты. Улучшение эпидемиологического состояния региона.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям. В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом. Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

# Раздел 6. "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения МО  г. Щёкино"

Поступление сточных вод –фекальных 14100 м3/сут., - производственных 900 м3/сут.

Объем финансирования определяется на основании предусмотренных бюджетных средств, а также программ финансирования

# Раздел 7. "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО  г. Щёкино"

Содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО  г. Щёкино  и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации МО  г. Щёкино не выявлено.